	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

	Số: 209/2006/QĐ-UBND 
	Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2006


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH CHI TIẾT (TỶ LỆ 1/500) CỤM CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI XÃ NGUYÊN KHÊ, HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI 
(Địa điểm: các xã Nguyên Khê, Tiên Dương và thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội)
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn Cứ Luật Tổ Chức Hđnd Và Ubnd Ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô và Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 về Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thủ đô;
Căn cứ Quyết định số 208/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Điều lệ Quản lý Xây dựng theo Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày đăng công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội, Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, Chủ tịch UBND các xã Nguyên Khê, Tiên Dương và Thị trấn Đông Anh; Giám đốc Ban quản lý Dự án huyện Đông Anh, Thủ trưởng các Ban, ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- CPVP, THKT, các phòng CV, TH1, Xđ (03);
- Lưu VP.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Quốc Triệu


 
ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ XÂY DỰNG
QUY HOẠCH CHI TIẾT (TỶ LỆ 1/500) CỤM CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI XÃ NGUYÊN KHÊ, HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 209/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội)
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Điều lệ này hướng dẫn việc quản lý xây dựng, bảo vệ và sử dụng các công trình theo đúng Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội đã được phê duyệt theo Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND Thành phố Hà Nội.
Điều 2. Ngoài những quy định trong bản Điều lệ này, việc quản lý xây dựng trong khu Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh còn phải tuân theo các quy định khác của pháp luật.
Điều 3. Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi điều lệ phải được UBND Thành phố xem xét, quyết định.
Điều 4. Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Nguyên Khê, Tiên Dương và Thị trấn Đông Anh và Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về việc quản lý xây dựng tại Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ này theo đúng Quy hoạch chi tiết được phê duyệt và quy định của pháp luật.
Chương 2.
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5. Vị trí, ranh giới và quy mô đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500)
1. Vị trí: Khu đất lập quy hoạch chi tiết thuộc địa bàn các xã Nguyên Khê, Tiên Dương và Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.
2. Ranh giới: Khu đất được giới hạn như sau:
- Phía Bắc: Giáp khu đất của Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ của huyện (giai đoạn 1).
- Phía Đông: Đến hết phạm vi mở đường giáp Xí nghiệp Gà (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
- Phía Tây: Đến hết phạm vi mở đường giáp Nhà máy Gạch Phúc Thịnh.
- Phía Nam: Đến hết phạm vi mở đường quy hoạch.
3. Quy mô đất đai: Khu đất lập quy hoạch chi tiết có diện tích 775.749 m2
Điều 6. Khu đất nghiên cứu Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) có tổng diện tích 775.749m2 với cơ cấu sử dụng đất như sau:
Bảng tổng hợp cơ cấu quy hoạch sử dụng đất 
	TT
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)

	I
	Cụm công nghiệp
	662.721
	100,00

	1
	Đất công trình dịch vụ công cộng, hành chính
	43.179
	6,52

	2
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	382.917
	57,78

	3
	Đất cây xanh
	76.775
	11,58

	4
	Đất khu kỹ thuật
	18.672
	2,82

	5
	Đất giao thông nội bộ
	141.178
	21,30

	II
	Đất giao thông khu vực
	113.028
	 

	 
	Tổng (I+II)
	775.749
	 


Điều 7. Đất công trình dịch vụ công cộng, hành chính: có diện tích khoảng 43.179m2, gồm 03 ô đất (ký hiệu từ CC1 đến CC3). Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc quy định cụ thể như sau:
	TT
	Ký hiệu ô đất
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (m2)
	Tầng cao CT (tầng)
	Mật độ XD (%)
	Hệ số SDĐ (lần)

	1
	CC1
	Trung tâm điều hành
	7.795
	1-3
	30
	0,9

	2
	CC2
	Công cộng, dịch vụ 
	21.835
	1-3
	30
	0,9

	3
	CC3
	Công cộng, dịch vụ
	13.549
	1-3
	30
	0,9


Các yêu cầu về kiến trúc quy hoạch và HTKT: Thiết kế công trình hợp khối với kiến trúc hiện đại, cần tuân thủ các chỉ tiêu đã khống chế về chỉ giới đường đỏ, mật độ xây dựng, tầng cao công trình, hệ số sử dụng đất. Trong khuôn viên đất xây dựng công trình phải bố trí đủ bãi đỗ xe, sân bãi, cây xanh phục vụ riêng cho công trình.
Điều 8. Đất các xí nghiệp công nghiệp: có diện tích 382.917m2, gồm 11 ô đất (ký hiệu từ CN1 đến CN11). Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc quy định cụ thể như sau:
	TT
	Ký hiệu ô đất
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (m2)
	Mật độ XD (%)
	Tầng cao CT (tầng)
	Hệ số SDĐ (lần)

	1
	CN1
	Cụm nhà máy, xí nghiệp công nghiệp 
	54.016
	60
	1-3
	0,9

	2
	CN2
	Cụm nhà máy, xí nghiệp công nghiệp 
	48.540
	60
	1-3
	0,9

	3
	CN3
	Cụm nhà máy, xí nghiệp công nghiệp 
	25.703
	60
	1-3
	0,9

	4
	CN4
	Cụm nhà máy, xí nghiệp công nghiệp 
	18.622
	60
	1-3
	0,9

	5
	CN5
	Cụm nhà máy, xí nghiệp công nghiệp 
	27.711
	60
	1-3
	0,9

	6
	CN6
	Cụm nhà máy, xí nghiệp công nghiệp 
	31.642
	60
	1-3
	0,9

	7
	CN7
	Cụm nhà máy, xí nghiệp công nghiệp 
	19.396
	60
	1-3
	0,9

	8
	CN8
	Cụm nhà máy, xí nghiệp công nghiệp 
	52.275
	60
	1-3
	0,9

	9
	CN9
	Cụm nhà máy, xí nghiệp công nghiệp 
	21.799
	60
	1-3
	0,9

	10
	CN10
	Cụm nhà máy, xí nghiệp công nghiệp 
	22.963
	60
	1-3
	0,9

	11
	CN11
	Cụm nhà máy, xí nghiệp công nghiệp 
	60.250
	60
	1-3
	0,9


Các yêu cầu về kiến trúc quy hoạch và HTKT:
Khi thiết kế công trình sản xuất, xí nghiệp cần tuân thủ các chỉ tiêu đã khống chế về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, tầng cao công trình, hệ số sử dụng đất. Xây dựng khối nhà văn phòng giao dịch, hành chính đẹp, hiện đại phía mặt đường để tạo cảnh quan kiến trúc cho Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ. Khối sản xuất, kho tàng xây dựng (quy mô từ 1-2 tầng) được bố trí phía sau.
Các công trình sản xuất sử dụng giải pháp nhà kiến trúc công nghiệp có hình thức kiến trúc hiện đại. Trong các ô đất cần đảm bảo mật độ cây xanh sân vườn tối thiểu là 30% theo quy định và bố trí bãi đỗ xe đảm bảo nhu cầu phục vụ các yêu cầu về phòng cứu hoả, các yêu cầu về vệ sinh môi trường theo quy chuẩn và phải được cơ quan quản lý chuyên ngành thỏa thuận theo quy định.
Điều 9. Đất khu kỹ thuật hạ tầng: có diện tích 18.672m2 (ô đất có ký hiệu: HTKT). Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc quy định cụ thể như sau:
	TT
	Ký hiệu ô đất
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (m2)
	Tầng cao CT (tầng)
	Mật độ XD (%)
	Hệ số SDĐ (lần)

	1
	HTKT
	Trạm xử lý nước thải
	18.672
	Thực hiện theo DA 
	Thực hiện theo DA 
	Thực hiện theo DA 


Điều 10. Đất cây xanh: có diện tích 76.775m2, gồm 4 ô đất (ký hiệu CX1 đến CX4). Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc quy định cụ thể như sau:
	TT
	Ký hiệu ô đất
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (m2)
	Số tầng (tầng)
	Mật độ XD (%)
	Hệ số sử dụng đất

	1
	CX1
	Đất cây xanh - nghĩa trang
	26.975
	-
	-
	-

	2
	CX2
	Đất cây xanh
	16.409
	-
	-
	-

	3
	CX3
	Đất cây xanh
	9.463
	-
	-
	-

	4
	CX4
	Đất cây xanh
	23.928
	-
	-
	-


Các yêu cầu về kiến trúc quy hoạch và HTKT:
Xác định là khu đất cây xanh, công viên trong cụm công nghiệp: trồng cây xanh, thảm cỏ kết hợp bố trí sân chơi, bãi tập TDTT, tạo cảnh quan môi trường. Có thể xây dựng một số kiốt nhỏ phục vụ công cộng. Đảm bảo cốt san nền theo yêu cầu thiết kế, xây dựng hệ thống thoát nước cùng với hệ thống chiếu sáng và đường dạo.
Điều 11. Đất giao thông
Đất giao thông trong khu vực quy hoạch gồm:
- Diện tích đất giao thông đô thị: 113.028m2.
- Diện tích đất giao thông Cụm công nghiệp: 141.178 m2 gồm:
+ Diện tích đường: 124.955 m2.
+ Diện tích các bãi đỗ xe: 16.233m2.
Vị trí và mốc giới xác định ranh giới ô đất xem bản vẽ QH - 04 kèm theo.
Điều 12. Quy định đối với hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật:
1. Quy định đối với hệ thống giao thông:
Hệ thống giao thông đô thị và giao thông Cụm công nghiệp được xác định theo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tại bảng dưới đây:
	TT
	Loại đường
	Ký hiệu
	Chiều dài (m)
	Chiều rộng (m)
	Chiều rộng (m)
	Chiều rộng (m)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Lòng đường
	Dải phân cách
	Vỉa hè
	

	1
	Giao thông đô thị 
	 
	3.197
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đường rộng 40m
	5--5
	1.965
	11,25x2
	3
	7,25x2
	 

	1.2
	Đường rộng 30m
	6--6
	1.232
	15
	 
	7,5x2
	 

	2
	Giao thông Cụm CN 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đường giao thông 
	 
	4.965
	 
	 
	 
	 

	 
	Đường rộng 40m
	1--1
	572
	11,25x2
	7,5
	5x2
	 

	 
	Đường rộng 30m
	2--2
	1.071
	15
	 
	7,5x2
	 

	 
	Đường rộng 25m
	3--3
	1.095
	7,5x2
	 
	5x2
	 

	 
	Đường rộng 17,5m
	4--4
	2.227
	11,5
	 
	3x2
	 

	2.2
	Bãi đỗ xe tập trung
	 
	 
	 
	 
	 
	16 223m2

	 
	Bãi đỗ xe P1
	 
	 
	 
	 
	 
	7 525m2

	 
	Bãi đỗ xe P2
	 
	 
	 
	 
	 
	8 698m2


Tổng chiều dài các tuyến đường trong Cụm công nghiệp là 4.965m; mật độ đường 7,52km/km2.
Bãi đỗ xe:
Trong từng lô đất xây dựng công trình công cộng và lô đất xí nghiệp công nghiệp đều có các bãi đỗ xe riêng. Bố trí 2 bãi đỗ xe tập trung trong cụm công nghiệp với tổng diện tích 16.223m2.
Lộ giới và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các tuyến đường giao thông trong phạm vi quy hoạch theo bản vẽ QH-05A.
2. Quy định đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật:
a. Về chuẩn bị kỹ thuật mặt bằng xây dựng:
Phải tuân thủ vị trí và các yêu cầu về hướng tuyến, cao độ của các mạng lưới thoát nước và cao độ san nền được xác định trong bản vẽ Quy hoạch thoát nước mưa và san nền QH - 05B kèm theo.
b. Về cấp nước:
Phải tuân thủ các yêu cầu về hướng tuyến, điểm đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật khác được xác định trong Quy hoạch cấp nước QH - 05C kèm theo.
c. Về thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:
Phải tuân thủ các yêu cầu về hướng tuyến, điểm đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật khác được xác định trong Quy hoạch thoát nước bẩn QH - 05D kèm theo.
Nước thải của khu vực quy hoạch phải được xử lý theo đúng yêu cầu về vệ sinh môi trường trước khi xả vào hệ thống thoát nước của đô thị.
Rác thải phải được phân loại thành rác thải độc hại và không độc hại để thuận tiện cho việc xử lý.
d. Về cấp điện và thông tin bưu điện:
Phải tuân thủ yêu cầu về hướng tuyến, điểm đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật khác được xác định trong Quy hoạch cấp điện và thông tin bưu điện QH - 05E kèm theo.
Chương 3.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 13. Mọi hành vi vi phạm các điều khoản của Điều lệ này tùy theo hình thức và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Điều 14. Các cơ quan có trách nhiệm quản lý xây dựng căn cứ Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh được duyệt và quy định cụ thể của Điều lệ này để hướng dẫn thực hiện xây dựng.
Điều 15. Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh và bản Điều lệ này được lưu trữ tại các cơ quan dưới đây để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết và thực hiện:
- UBND Thành phố Hà Nội;
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất;
- UBND huyện Đông Anh;
- UBND các xã: Nguyên Khê, Tiên Dương và Thị trấn Đông Anh;
- Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh.
