	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 22/QĐ-TTg
	Hà Nội ngày 08 tháng 01 năm 2024 


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi là Quy hoạch) với các nội dung chủ yếu sau:

I. PHẠM VI QUY HOẠCH

Phạm vi lập quy hoạch: Diện tích lưu vực sông Đồng Nai thuộc địa giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Nông, Lâm Đồng (không kể phần diện tích thuộc tỉnh Long An được đưa vào Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long) và phần diện tích các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận là vùng nhận chuyển nước từ lưu vực sông Đồng Nai (sau đây gọi chung là vùng quy hoạch) và được phân chia thành 06 tiểu vùng quy hoạch, gồm: thượng lưu sông Đồng Nai; hạ lưu sông Đồng Nai; sông Sài Gòn - thượng Vàm Cỏ; sông Bé; sông La Ngà và phụ cận ven biển, cụ thể tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.

II. QUAN ĐIỂM
1. Tài nguyên nước được quản lý tổng hợp theo lưu vực sông, thống nhất về số lượng, chất lượng, giữa nước mặt và nước dưới đất, giữa thượng lưu và hạ lưu, liên vùng và giữa các địa phương trên cùng lưu vực, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, các quy định của điều ước quốc tế, hợp tác song phương mà Việt Nam tham gia.

2. Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông được xây dựng trên cơ sở lấy tài nguyên nước là yếu tố cốt lõi, xác định biến đổi khí hậu và nước biển dâng là xu thế tất yếu phải sống chung và chủ động thích ứng; gắn kết hiện trạng, định hướng sử dụng tài nguyên nước với tài nguyên đất, cơ cấu sử dụng đất và các tài nguyên thiên nhiên khác. Làm cơ sở xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của vùng, địa phương và các ngành, lĩnh vực có khai thác, sử dụng nước trên lưu vực để bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch của các ngành có khai thác, sử dụng nước trên lưu vực sông.

3. Tích trữ, điều hòa, phân phối nguồn nước linh hoạt, tôn trọng quy luật tự nhiên, phù hợp với khả năng của nguồn nước. Sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đa mục tiêu, nâng cao giá trị sử dụng nước, bảo đảm an ninh nguồn nước và thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm việc khai thác, sử dụng hợp lý, chia sẻ hài hòa nguồn nước giữa các ngành, các địa phương trên lưu vực và một số địa phương khó khăn về nguồn nước khu vực duyên hải Nam Trung Bộ (Ninh Thuận và Bình Thuận).

4. Bảo vệ tài nguyên nước trên cơ sở bảo vệ chức năng nguồn nước đáp ứng chất lượng nước cho các mục đích sử dụng, bảo vệ nguồn sinh thủy, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên lưu vực sông.

5. Phòng, chống, khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra với phương châm chủ động phòng ngừa là chính để giảm thiểu tối đa tổn thất, ổn định an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Bảo đảm an ninh nguồn nước trên lưu vực sông và toàn vùng quy hoạch; tích trữ, điều hòa, phân phối tài nguyên nước một cách công bằng, hợp lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước gắn với bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên nước nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái, thảm phủ thực vật và đa dạng sinh học. Bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước và tác hại do nước gây ra, có lộ trình phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, đáp ứng yêu cầu quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông và thích ứng với biến đổi khí hậu. Từng bước thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia trên cơ sở xây dựng, vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu tài nguyên nước, bảo đảm kết nối với hệ thống thông tin tài nguyên môi trường và các ngành có khai thác, sử dụng nước.

2. Mục tiêu đến năm 2030

a) Tích trữ, điều hòa, phân phối nguồn nước hợp lý bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các địa phương, các tiểu vùng quy hoạch, nhất là tiểu vùng hạ lưu sông Đồng Nai và các đối tượng sử dụng nước trên lưu vực; khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả nhằm nâng cao giá trị kinh tế của tài nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp với các điều ước quốc tế liên quan đến tài nguyên nước mà Việt Nam đã tham gia;

b) Bảo vệ nguồn nước mặt, nước dưới đất, bảo vệ chức năng nguồn nước, hành lang bảo vệ nguồn nước, nguồn sinh thủy, các nguồn nước có chức năng điều hòa (sông, hồ, ao, kênh, rạch,…), các nguồn nước có giá trị cao về đa dạng sinh học, lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, nhằm từng bước bảo đảm số lượng, chất lượng nước đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời kiểm soát được hoạt động xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động sản xuất và nước thải sinh hoạt không ảnh hưởng đến chức năng nguồn nước;

c) Bảo đảm lưu thông dòng chảy, phòng, chống sạt lở bờ, bãi sông, giảm thiểu tác hại do nước gây ra, phòng, chống sụt, lún mặt đất;

d) Từng bước phục hồi nguồn nước mặt bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng, ưu tiên đối với các khu vực trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội; phục hồi mực nước dưới đất tại các khu vực bị suy giảm quá mức;

đ) Quản lý, vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu tài nguyên nước bảo đảm kết nối, chia sẻ với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên môi trường, kết hợp hệ thống công cụ hỗ trợ ra quyết định để đánh giá nguồn nước trên lưu vực, giám sát thực hiện quy hoạch, nhằm hỗ trợ điều hòa, phân phối tài nguyên nước trong vùng quy hoạch.

e) Phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu cơ bản của Quy hoạch, gồm:

- 100% các nguồn nước liên tỉnh được công bố khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải;

- 80% công trình khai thác, sử dụng nước được giám sát vận hành và kết nối hệ thống theo quy định;

- 70% hồ, ao, kênh, rạch có chức năng điều hòa, có giá trị cao về đa dạng sinh học, lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng không được san lấp được công bố và quản lý, bảo vệ;

- Hoàn thành việc lập và công bố hành lang bảo vệ nguồn nước, đảm bảo lưu thông dòng chảy, phòng chống sạt lở bờ, bãi sông, giảm thiểu tác hại do nước gây ra;

- 100% khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định trước khi xả vào nguồn nước;

- 40% đến 45% lượng nước thải tại các đô thị từ loại II trở lên và 25% đến 30% lượng nước thải tại các đô thị từ loại V trở lên được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định trước khi xả vào nguồn nước.

3. Tầm nhìn đến năm 2050

a) Duy trì, phát triển tài nguyên nước, điều hòa, phân phối nguồn nước bảo đảm an ninh nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp với các điều ước quốc tế, hợp tác song phương, đa phương liên quan đến tài nguyên nước mà Việt Nam đã tham gia;

b) Tăng cường bảo vệ tài nguyên nước, bảo đảm số lượng, chất lượng nước đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và giảm thiểu tác hại do nước gây ra. Hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước được thực hiện theo phương thức trực tuyến trên cơ sở quản trị thông minh;

c) Phục hồi các khu vực bị suy giảm mực nước dưới đất quá mức, các dòng sông, kênh, rạch bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng; phòng, chống sạt, lở bờ sông, kênh, rạch có hiệu quả, kiểm soát được cao độ đáy sông, hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông; bố trí lại dân cư ven sông và các biện pháp khác để từng bước nâng cao giá trị cảnh quan ven sông;

d) Kiểm soát được ngập úng do triều cường, do mưa, lũ thông qua các biện pháp phi công trình, công trình trữ nước tại vùng ngập, vùng trũng;

đ) Bổ sung và nâng cao một số chỉ tiêu của quy hoạch, quản lý tổng hợp tài nguyên nước phù hợp với giai đoạn phát triển của quốc gia, ngang bằng với các quốc gia phát triển trong khu vực; bảo đảm an ninh nguồn nước, nâng cao giá trị sử dụng nước phù hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới.

IV. NỘI DUNG QUY HOẠCH

1. Chức năng nguồn nước

a) Các nguồn nước trong vùng quy hoạch có một hoặc nhiều chức năng cơ bản sau đây: cấp nước cho sinh hoạt, kinh doanh, dịch vụ; cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; cấp nước cho sản xuất công nghiệp; cấp nước cho thủy điện, du lịch; giao thông thủy; tạo cảnh quan, môi trường; bảo vệ, bảo tồn hệ sinh thái thuỷ sinh, đa dạng sinh học; trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước. Chức năng nguồn nước được xác định trên cơ sở đặc điểm phân bố của nguồn nước, hiện trạng, mục tiêu sử dụng nước và quy hoạch, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội. Chức năng nguồn nước được xác định theo từng thời kỳ (đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050); định kỳ thực hiện rà soát, điều chỉnh chức năng nguồn nước để phù hợp với tình hình thực tế của từng nguồn nước và nhu cầu sử dụng nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chức năng cơ bản của từng nguồn nước, đoạn sông, kênh chính trong vùng quy hoạch được quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này;

Nguồn nước dưới đất trong vùng quy hoạch có chức năng cơ bản sau đây: cấp nước cho sinh hoạt, kinh doanh, dịch vụ; cấp nước cho sản xuất công nghiệp; cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Trong trường hợp thực hiện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, các nguồn nước chưa quy định chức năng hoặc điều chỉnh chức năng của nguồn nước, căn cứ vào điều kiện thực tế, đặc điểm nguồn nước, cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này.

b) Các nguồn nước nội tỉnh trong vùng quy hoạch, khi quy định chức năng nguồn nước phải bảo đảm tính hệ thống và không làm ảnh hưởng đến chức năng nguồn nước theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này;

c) Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước hoặc có các hoạt động khác không làm ảnh hưởng đến chức năng nguồn nước; xả nước thải vào nguồn nước phải phù hợp chức năng nguồn nước theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này và các quy định có liên quan.

2. Quản lý, điều hòa, phân phối nguồn nước góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước cho các mục đích khai thác, sử dụng và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong vùng quy hoạch, cụ thể như sau:

a) Quản lý, điều hòa, phân phối nguồn nước mặt, nước dưới đất có thể khai thác, sử dụng trong điều kiện bình thường trên vùng quy hoạch từ 36.088 triệu m3 (ứng với tần suất 85%) đến khoảng 46.134 triệu m3 (ứng với tần suất 50%), chi tiết quy định tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng nước đến năm 2030 khoảng 12.169 triệu m3 trên phạm vi vùng quy hoạch, chi tiết quy định tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định này. Lượng nước phân phối cho các đối tượng khai thác, sử dụng thực hiện theo quy định tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định này;

Trong điều kiện bình thường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân tỉnh) chủ động điều hoà, phân phối tài nguyên nước bảo đảm phù hợp với quy trình vận hành liên hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phù hợp với kế hoạch chi tiết điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng nước cho các khu vực sử dụng nước mang lại hiệu quả kinh tế cao (đối với tiểu vùng hạ lưu sông Đồng Nai) và tiểu vùng phụ cận ven biển (Ninh Thuận và Bình Thuận), kế hoạch chi tiết điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng nước và phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra (đối với tiểu vùng sông Sài Gòn - thượng Vàm Cỏ) và phù hợp với các quy định pháp luật về tài nguyên nước.

b) Hằng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan xây dựng, công bố kịch bản nguồn nước (cả năm và cập nhật vào đầu mùa cạn) trên cơ sở hiện trạng và dự báo xu thế diễn biến lượng mưa, xu thế diễn biến nguồn nước mặt, nước dưới đất, lượng nước tích trữ tại các hồ chứa theo các thời kỳ trong năm. Các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan chủ động chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc khai thác, sử dụng nước phù hợp, bảo đảm ưu tiên nước cho sinh hoạt, các hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và hài hòa lợi ích giữa các tiểu vùng quy hoạch;

Trường hợp dự báo có xảy ra hạn hán, thiếu nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan xây dựng phương án điều hoà, phân phối tài nguyên nước.

c) Trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước, căn cứ kịch bản nguồn nước, tình huống khẩn cấp về thiên tai, lượng nước tích trữ đầu mùa cạn, hàng tháng của các hồ chứa (theo Phụ lục V kèm theo Quyết định này), nguồn nước dự phòng và hạn ngạch khai thác, sử dụng nước, kế hoạch sử dụng nước của các ngành có liên quan trên các tiểu vùng quy hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan quyết định phương án điều hoà, phân phối tài nguyên nước bảo đảm đúng quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh trong vùng quy hoạch tổ chức thực hiện việc điều hoà, phân phối nguồn nước hiện có trên địa bàn bảo đảm hài hòa, hiệu quả lượng nguồn nước giữa các tháng trong mùa cạn như sau:

- Trường hợp dự báo lượng nước đến giảm và lượng nước trữ hiện có đạt từ 50% đến 85% (thiếu nước) so với điều kiện bình thường (hoặc trung bình nhiều năm), phân phối lượng nước ưu tiên cấp đủ nước cho sinh hoạt, ngành sản xuất có giá trị kinh tế cao tiêu tốn ít nước, hoạt động sản xuất nông nghiệp và bảo đảm nước cho an ninh năng lượng nếu có yêu cầu;

- Trường hợp dự báo lượng nước đến giảm và lượng nước trữ hiện có đạt dưới 50% (thiếu nước nghiêm trọng), ưu tiên cấp đủ nước cho sinh hoạt và đảm bảo nước cho an ninh năng lượng nếu có yêu cầu, xem xét giảm lượng nước tưới cho nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các ngành sử dụng nước khác có tiêu tốn nhiều nước, chưa cấp thiết.

3. Quản lý khai thác, sử dụng nguồn nước mặt bảo đảm dòng chảy tối thiểu trên sông

Việc khai thác, sử dụng nguồn nước trên sông, suối, kênh, rạch phải bảo đảm giá trị dòng chảy tối thiểu đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố quy định tại Phụ lục VI kèm theo Quyết định này. Trong trường hợp thực hiện hoạt động phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi phải điều chỉnh giá trị dòng chảy tối thiểu, căn cứ vào điều kiện thực tế, đặc điểm nguồn nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

4. Các công trình khai thác, sử dụng nước trên sông, đoạn sông, kênh, rạch (trừ hồ chứa, đập dâng) và tầng chứa nước bảo đảm không vượt quá lượng nước có thể khai thác và ngưỡng giới hạn khai thác quy định tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này. Trong kỳ quy hoạch này, ngoại trừ các công trình chuyển nước hiện có hoặc đã có trong các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hạn chế việc chuyển nước ra khỏi lưu vực sông Đồng Nai. Trường hợp cần thiết phải thực hiện chuyển nước hoặc bổ sung công trình điều tiết, khai thác sử dụng nước thì căn cứ vào kết quả đánh giá chi tiết về các tác động đến kinh tế, xã hội, môi trường của lưu vực sông chuyển nước và lưu vực sông nhận nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương có liên quan thực hiện thẩm định, quyết định việc chuyển nước theo đúng quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

5. Nguồn nước dự phòng cấp cho sinh hoạt tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước

Trường hợp xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước tại khu vực do các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội hoặc nguyên nhân khác, thì sử dụng nguồn nước dự phòng cấp cho sinh hoạt quy định tại Phụ lục VII kèm theo Quyết định này.

6. Công trình đập, hồ chứa, công trình điều tiết, tích trữ nước, phát triển nguồn nước

a) Các công trình đập, hồ chứa, công trình điều tiết, tích trữ nước, phát triển nguồn nước trong Quy hoạch này, gồm: các hồ chứa thủy lợi có dung tích từ 3 triệu m3 trở lên, các cống điều tiết nước, trạm bơm có lưu lượng từ 2,0 m3/giây trở lên, các công trình thủy điện từ 2MW trở lên, các công trình khai thác nước mặt khác cho mục đích sinh hoạt, sản xuất phi nông nghiệp và kinh doanh, dịch vụ có lưu lượng từ 50.000 m3/ngày đêm trở lên, các công trình khai thác nước dưới đất từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên; các công trình điều tiết, khai thác, sử dụng nước, tích, trữ nước, phát triển tài nguyên nước có quy mô như trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong các quy hoạch có khai thác, sử dụng nước hoặc đã xây dựng, vận hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành; các hồ, ao, đầm, phá không được san lấp được công bố theo quy định. Chi tiết được quy định tại Phụ lục VIII của Quyết định này;

Trường hợp điều chỉnh, bổ sung, đưa ra khỏi danh mục công trình đập, hồ chứa, công trình điều tiết, tích trữ nước, phát triển nguồn nước, căn cứ vào điều kiện thực tế nguồn nước, các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cụ thể, cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh cục bộ theo quy định.

b) Nâng cao khả năng tích, trữ nước, tham gia điều tiết nguồn nước, góp phần kiểm soát lũ, cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất cho hạ lưu, chuyển nước cho vùng Ninh Thuận, Bình Thuận của các công trình thủy lợi, thủy điện và các công trình khai thác nước dưới đất hiện có với quy mô quy định tại điểm a khoản này bảo đảm yêu cầu về thiết kế được phê duyệt, nhất là việc điều tiết nước của hồ Trị An cho sinh hoạt, sản xuất đối với tiểu vùng hạ lưu sông Đồng Nai, hồ Dầu Tiếng đối với tiểu vùng sông Sài Gòn - thượng Vàm Cỏ và việc chuyển nước của hồ Đơn Dương cho tỉnh Ninh Thuận, hồ Đại Ninh cho tỉnh Bình Thuận;

c) Trong kỳ quy hoạch, ngoài các công trình đập, hồ chứa, công trình điều tiết, tích trữ nước, phát triển nguồn nước hiện có được quy định tại Phụ lục VIII kèm theo Quyết định này và các công trình đã được quy hoạch, cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung các công trình khai thác, sử dụng nước đa mục tiêu với tổng dung tích điều tiết khoảng 460 triệu m3 trở lên, trong đó: tiểu vùng thượng lưu sông Đồng Nai với tổng dung tích khoảng 60 triệu m3 trở lên; tiểu vùng sông Sài Gòn - thượng Vàm Cỏ với tổng dung tích khoảng 310 triệu m3 trở lên; và tiểu vùng sông Bé với tổng dung tích khoảng 90 triệu m3 trở lên, nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước trong kỳ quy hoạch.

7. Bảo vệ tài nguyên nước

Việc khai thác, sử dụng nước phải gắn với bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ nguồn sinh thủy, bảo đảm lưu thông dòng chảy; bảo vệ các hồ, ao, sông, suối, kênh, rạch có chức năng điều hòa, cấp nước, phòng, chống ngập úng, bảo tồn phát triển du lịch và có giá trị đa dạng sinh học phù hợp với chức năng nguồn nước trong kỳ quy hoạch, như sau:

a) Quản lý chặt chẽ diện tích rừng hiện có thuộc các địa phương trên vùng quy hoạch. Duy trì, bảo vệ, phát triển tỷ lệ che phủ rừng góp phần bảo vệ nguồn sinh thủy, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;

b) Quản lý không gian tiêu thoát nước, bảo đảm lưu thông dòng chảy trên các sông, suối theo quy định. Các dự án kè bờ, gia cố bờ sông, san, lấp, lấn sông, cải tạo cảnh quan các vùng đất ven sông phải bảo đảm các yêu cầu quy định về bảo vệ hành lang nguồn nước và quy định về quản lý lòng, bờ, bãi sông;

c) Quản lý các hồ, ao thuộc danh mục các hồ, ao không được san lấp, lấn chiếm theo quy định, bổ sung các hồ, ao có chức năng tích trữ, điều hòa nước để dự phòng cấp nước, phòng, chống ngập, úng cục bộ phù hợp với từng khu vực, đồng thời tạo nguồn cung cấp thấm bổ cập cho nước dưới đất; dự án công trình xây dựng phải bảo đảm không vượt quá mật độ xây dựng theo quy định;

d) Các tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra, đánh giá, thăm dò, khai thác nước dưới đất, khảo sát địa chất, xử lý nền móng phải đảm bảo các quy định về bảo vệ nước dưới đất, kế hoạch bảo vệ nước dưới đất, trám lấp giếng khi không còn sử dụng và các quy định khác có liên quan;

đ) Nước thải sinh hoạt tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung, nước thải của các cơ sở sản xuất có hoạt động xả nước thải phải có biện pháp và lộ trình thu gom, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định, xả nước thải vào nguồn nước bảo đảm phù hợp với chức năng nguồn nước được quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này và kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt;

e) Các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại các khu du lịch, khu bảo tồn, di sản thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, dự trữ thiên nhiên, vườn quốc gia đã được cấp có thẩm quyền công nhận, ngoài việc bảo đảm các quy định pháp luật về tài nguyên nước còn phải bảo đảm các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học có liên quan đến nước và pháp luật khác có liên quan, nhất là khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai, vườn quốc gia Cát Tiên và khu dự trữ sinh quyển ngập mặn Cần Giờ.

8. Phòng, chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông, hồ

a) Thực hiện điều tra, đánh giá, giám sát diễn biến dòng chảy, các biện pháp bảo vệ, phòng, chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông theo quy định; đo đạc, cập nhật mặt cắt ngang, dọc sông cần giám sát; nghiên cứu sự biến đổi dòng chảy, lòng dẫn và các tác động đến sự ổn định của lòng, bờ, bãi sông;

b) Quản lý các hoạt động cải tạo lòng, bờ, bãi sông, xây dựng công trình thủy, khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông, hồ, hành lang bảo vệ nguồn nước không được gây sạt, lở, ảnh hưởng xấu đến dòng chảy, sự ổn định của lòng, bờ, bãi sông, hồ, chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước, bảo đảm hoạt động giao thông thủy trên các tuyến đường thủy nội địa phù hợp với điều kiện nguồn nước. Các khu vực khai thác cát, sỏi lòng sông ở các đoạn sông có điều kiện địa hình, địa chất kém ổn định phải cách mép bờ khoảng cách an toàn tối thiểu phù hợp với chiều rộng tự nhiên của lòng sông theo quy định;

c) Quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định, các hoạt động xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp, công trình giao thông, khu dân cư ven sông và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội khác bảo đảm không gây cản trở dòng chảy, không gây ngập úng nhân tạo, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước, không phát sinh nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, sạt, lở lòng, bờ, bãi sông, hồ và phải đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông, hồ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền xem xét, thẩm định theo quy định. Không bố trí dân cư ở ven các đoạn sông bị sạt, lở hoặc có nguy cơ sạt, lở.

9. Phòng, chống ngập lụt, sụt, lún mặt đất và xâm nhập mặn nước dưới đất

a) Việc xây dựng và phát triển các khu dân cư, hạ tầng về giao thông, thủy lợi, đê bao, cống kiểm soát triều, hệ thống tiêu thoát nước và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội khác phải bảo đảm các yêu cầu về tiêu, thoát lũ, phòng, chống ngập, lụt, hành lang bảo vệ đê, bảo vệ nguồn nước theo quy định và phù hợp với các quy hoạch về thoát nước, chống ngập úng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhất là việc xây dựng và phát triển hạ tầng chống ngập lụt cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Biên Hòa, thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một và đảm bảo an toàn trong hành lang tiêu thoát lũ tại hạ du các hồ chứa Đơn Dương, Dầu Tiếng và Thác Mơ;

b) Việc khai thác nước dưới đất phải bảo đảm không vượt quá ngưỡng khai thác nước dưới đất theo quy định; khai thác nước lợ, nước mặn để sử dụng cho sản xuất, nuôi trồng thuỷ sản không được gây nhiễm mặn các nguồn nước và làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp;

c) Quản lý việc xây dựng các công trình khai thác nước dưới đất bảo đảm không phát sinh công trình mới trong phạm vi 01 km kể từ biên mặn tại các khu vực giáp ranh với ranh giới mặn tầng chứa nước. Đối với các công trình hiện có nằm trong khu vực giáp ranh này phải có lộ trình giảm lưu lượng khai thác. Việc khai thác nước dưới đất khu vực giáp ranh với ranh giới mặn tầng chứa nước phải được giám sát chặt chẽ;

d) Quản lý chặt chẽ các hoạt động khoan nước dưới đất, khoan thăm dò địa chất, thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản, thăm dò khai thác dầu khí, xây dựng công trình ngầm và các hoạt động khoan, đào khác;

đ) Việc quản lý, vận hành các cống ngăn mặn, giữ ngọt và các hồ chứa nước, công trình điều tiết dòng chảy phải tuân theo quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm phòng, chống xâm nhập mặn nước mặt, nước dưới đất.

10. Kiểm soát, nâng cao hiệu quả các công trình chuyển nước lưu vực sông hiện có trong vùng quy hoạch (từ hồ Đơn Dương sang tỉnh Ninh Thuận; từ hồ Đại Ninh sang tỉnh Bình Thuận; từ hồ Phước Hòa sang hồ Dầu Tiếng; từ hồ Dầu Tiếng sang tỉnh Long An), nhằm đảm bảo giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến hạ du lưu vực chuyển nước, tăng cường hiệu quả sử dụng nước, đảm bảo công bằng hợp lý đối với các lưu vực nhận nước và phù hợp với khả năng thực tế của nguồn nước, nhu cầu khai thác, sử dụng nước và Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.

11. Giám sát tài nguyên nước và khai thác, sử dụng nước

a) Giám sát các công trình khai thác, sử dụng nước theo hình thức trực tuyến, định kỳ theo quy định;

b) Tổ chức triển khai quan trắc, giám sát chất lượng môi trường nước mặt theo quy định pháp luật về môi trường, trong đó ưu tiên đối với các nguồn nước đã được quy định chức năng nguồn nước quy định tại Quyết định này;

c) Xây dựng và duy trì mạng quan trắc tài nguyên nước theo Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Tiếp tục thực hiện giải pháp về pháp luật, chính sách đã được đề ra theo Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nghiên cứu, bổ sung các chính sách đặc thù (nếu có) đối với vùng quy hoạch này.

2. Điều hòa, phân phối, phát triển, bảo vệ tài nguyên nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tái sử dụng nước góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước

a) Xây dựng, vận hành hệ thống thông tin, mô hình số, hệ thống công cụ hỗ trợ ra quyết định; xây dựng, công bố kịch bản nguồn nước; ưu tiên lập kế hoạch chi tiết điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước tại các vùng thường xuyên xảy ra thiếu nước;

b) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quan trắc khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước trên lưu vực sông Đồng Nai. Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo công tác quản lý và vận hành hệ thống đồng bộ, hiệu quả;

c) Kiểm soát các hoạt động khai thác, sử dụng nước trên lưu vực sông Đồng Nai thông qua việc kết nối, truyền thông tin, dữ liệu về hệ thống giám sát khai thác, sử dụng nước theo quy định;

d) Bổ sung, xây dựng mới công trình tích trữ, điều hòa nước, công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất, điều tiết, khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên nước bảo đảm đa mục tiêu, kết hợp hoặc luân phiên khai thác, sử dụng nguồn nước mặt, nước dưới đất, nước mưa, tăng cường việc trữ nước mưa phù hợp với Quy hoạch này và các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan, ưu tiên đối với khu vực thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước;

đ) Nâng cao khả năng tích trữ, năng lực điều tiết đối với các ao, hồ chứa nước hiện có, nhất là các hồ chứa lớn (Đơn Dương, Đại Ninh, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đăk R’Tih (bậc trên), Trị An, Thác Mơ, Cần Đơn, Dầu Tiếng, Phước Hòa, Hàm Thuận) trên nguyên tắc bảo đảm an toàn, góp phần kiểm soát lũ cho hạ du; bổ sung, xây dựng mới công trình đập, hồ chứa, công trình điều tiết, tích trữ nước, phát triển nguồn nước đa mục tiêu, bảo đảm cấp nước trong trường hợp xảy ra thiếu nước và phù hợp với quy trình vận hành liên hồ chứa;

e) Xây dựng kế hoạch sử dụng nước cho tiểu vùng hạ lưu sông Đồng Nai và tiểu vùng phụ cận ven biển (Ninh Thuận và Bình Thuận); kế hoạch sử dụng nước và phòng, chống, khắc phục tác hại do nước gây ra cho tiểu vùng sông Sài Gòn - thượng Vàm Cỏ làm căn cứ xây dựng kế hoạch chi tiết điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng nước và phòng, chống, khắc phục tác hại do nước gây ra;

g) Rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa trên các sông, suối thuộc vùng quy hoạch, hướng tới việc vận hành các hồ chứa theo thời gian thực, nhằm tối ưu hóa việc điều tiết nguồn nước cho các mục đích sử dụng;

h) Rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành hệ thống thủy lợi bảo đảm tạo dòng chảy liên tục nhằm cải tạo môi trường nước phù hợp tình hình thực tế;

i) Xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư xây dựng công trình cấp nước dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn;

k) Rà soát, bổ sung quy định về quản lý hồ, ao không được san lấp, lấn chiếm;

l) Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, từng bước phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn bị suy thoái;

m) Xây dựng, tổ chức thực hiện: kế hoạch bảo vệ chất lượng môi trường nước mặt, kế hoạch bảo vệ nước dưới đất, cải tạo phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, nhất là tại các khu bảo tồn và vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên; kế hoạch chi tiết điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng nước cho các khu vực sử dụng nước mang lại hiệu quả kinh tế cao (tiểu vùng hạ lưu sông Đồng Nai) và tiểu vùng phụ cận ven biển (Ninh Thuận và Bình Thuận); kế hoạch chi tiết điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng nước và phòng, chống, khắc phục tác hại do nước gây ra (tiểu vùng sông Sài Gòn - thượng Vàm Cỏ);

n) Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước liên quốc gia, liên tỉnh, ưu tiên các sông chảy qua khu đô thị, khu dân cư tập trung trên lưu vực sông Đồng Nai;

o) Lập hành lang bảo vệ nguồn nước và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng, chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông, hành lang bảo vệ nguồn nước liên tỉnh trên lưu vực sông Đồng Nai theo quy định, ưu tiên đối với các sông có mức độ sạt lở nguy hiểm như các sông Đồng Nai, La Ngà, Sài Gòn;

p) Tổ chức điều tra, đánh giá, quan trắc, giám sát diễn biến dòng chảy, bồi lắng, sạt, lở lòng, bờ, bãi sông trên các sông liên tỉnh. Đo đạc, cập nhật các mặt cắt ngang, dọc sông, nghiên cứu sự biến đổi lòng dẫn, quy luật tự nhiên tác động đến sự ổn định của lòng, bờ, bãi sông;

q) Khoanh định, quản lý vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và trám lấp các lỗ khoan thăm dò, khai thác không sử dụng theo quy định;

r) Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập, hồ chứa để ứng phó, phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra;

s) Chuyển đổi sản xuất, áp dụng các mô hình tưới tiết kiệm, nhất là tại các khu vực thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước. Cân đối, điều chỉnh lưu lượng khai thác hợp lý phù hợp với điều kiện thực tế ở các khu vực khan hiếm nước, khu vực hạ thấp quá mức mực nước trên sông và tầng chứa nước;

t) Tăng cường thu gom, xử lý nước thải đô thị;

u) Điều tra, khảo sát xác lập các khu vực trũng, khu vực thường xuyên bị ngập để xây dựng hồ chứa, trữ nước tăng khả năng trữ, tiêu thoát nước mưa, nước từ thượng nguồn khi triều dâng để giảm ngập cho các đô thị, nhất là khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Phòng, chống, khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra

a) Nghiên cứu, thực hiện các giải pháp xử lý tình trạng sạt lở trên dòng chính sông Đồng Nai thuộc địa bàn các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu các biện pháp công trình phòng, chống sạt lở tại các khu vực đô thị, khu vực dân cư tập trung, gồm: thành phố Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước; huyện Bắc Tân Uyên và thành phố Tân Uyên - tỉnh Bình Dương; Quận 12, quận Bình Thạnh, huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh,...;

b) Lập bản đồ phân vùng lún bề mặt đất, xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống quan trắc, giám sát diễn biến lún tại một số khu vực có nguy cơ sụt lún bề mặt đất, mức độ lún cao, đánh giá xác định nguyên nhân sụt lún bề mặt đất làm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó phù hợp như ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh; lập bản đồ ngập lụt cho toàn lưu vực trên cơ sở ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại;

c) Xác lập cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng trong việc phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên cơ sở xây dựng các bản đồ về nguy cơ sạt lở bờ sông, sụt lún bề mặt đất, xâm nhập mặn các tầng chứa nước do khai thác nước dưới đất quá mức.

4. Khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế

a) Ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại, thông minh để phục vụ quan trắc, dự báo, cảnh báo, giám sát, sử dụng nước tuần hoàn, tiết kiệm và tái sử dụng nước, quản lý, bảo vệ nguồn nước, phát triển nguồn nước, liên kết nguồn nước;

b) Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, nghiên cứu chuyển giao khoa học về nguồn nước, công nghệ sử dụng nước tuần hoàn, tiết kiệm, tái sử dụng nước;

c) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức xây dựng, vận hành mạng quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, đầu tư đồng bộ các giải pháp hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đáp ứng các yêu cầu vận hành liên hồ chứa nhằm điều tiết, vận hành hồ chứa theo thời gian thực, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường

a) Tổ chức công bố Quy hoạch, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai tuyên truyền các nội dung trọng tâm của Quy hoạch;

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương liên quan tổ chức thực hiện Quy hoạch theo chức năng quản lý nhà nước được giao; kiểm tra, giám sát việc thực hiện; định kỳ đánh giá tình hình thực hiện và rà soát, điều chỉnh Quy hoạch theo quy định;

c) Chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo thẩm quyền và quy định việc: công bố kịch bản nguồn nước; xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin, mô hình số, công cụ hỗ trợ ra quyết định bảo đảm kết nối thông tin, dữ liệu, thực hiện điều hòa, phân phối, giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phê duyệt kế hoạch chi tiết điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng nước đối với tiểu vùng hạ lưu sông Đồng Nai, tiểu vùng phụ cận ven biển (Ninh Thuận và Bình Thuận) và kế hoạch chi tiết điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng nước và phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra đối với tiểu vùng sông Sài Gòn - thượng Vàm Cỏ; đo đạc, quan trắc dòng chảy, chất lượng nước các sông liên tỉnh; thẩm định phương án điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy trình vận hành liên hồ chứa trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương, tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành hồ chứa; lập bản đồ phân vùng lún mặt đất, sạt lở bờ sông tại các khu vực có hiện tượng lún bề mặt đất và sạt lở bờ sông phức tạp; điều tra, khảo sát xác lập các khu vực trũng, vùng ngập để xây dựng hồ chứa, trữ nước tăng khả năng tiêu thoát nước nước mưa, lũ từ thượng nguồn, tác động của triều cường để giảm ngập cho các đô thị, nhất là khu vực Thành phố Hồ Chí Minh;

d) Quản lý hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền, phù hợp chức năng nguồn nước và dòng chảy tối thiểu theo quy định tại Quyết định này. Thanh tra, kiểm tra việc khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước bảo đảm chức năng nguồn nước, bảo đảm dòng chảy tối thiểu và các nội dung khác của Quy hoạch;

đ) Rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục đập, hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa trong trường hợp cần thiết;

e) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh trong vùng quy hoạch xây dựng phương án cải tạo, phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, ô nhiễm nghiêm trọng;

g) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương có liên quan kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất tháo gỡ vướng mắc bất hợp lý trên thực tế (nếu có); trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương có liên quan, kịp thời quyết định điều chỉnh cục bộ nội dung phân vùng chức năng nguồn nước, bổ sung, điều chỉnh hoặc đưa ra khỏi quy hoạch các công trình khai thác, sử dụng, điều tiết, tích, trữ nước, phát triển nguồn nước mà không làm thay đổi cơ bản nội dung chính của quy hoạch nhằm bảo đảm phù hợp điều kiện nguồn nước, đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và theo đúng quy định.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Rà soát, điều chỉnh hoặc đề xuất cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch và phù hợp với Quy hoạch này;

b) Chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện Quy hoạch này theo chức năng quản lý nhà nước được giao; chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và nâng cao khả năng trữ nước theo thiết kế của các hồ chứa thủy lợi; bảo vệ, phát triển, khôi phục rừng phòng hộ đầu nguồn trên lưu vực;

c) Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của nước do thiên tai gây ra và phòng, chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông theo quy định pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai, thủy lợi và vận hành hệ thống thủy lợi tránh gây ô nhiễm, tù đọng làm suy giảm chất lượng nước mặt trong hệ thống thủy lợi thuộc phạm vi quản lý theo quy định;

d) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi, công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Điều chỉnh, chuyển đổi mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp để sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả;

đ) Chỉ đạo các đối tượng khai thác, sử dụng nước thuộc phạm vi quản lý thực hiện các phương án điều hòa, phân phối tài nguyên nước trên lưu vực sông theo quy định;

e) Chỉ đạo cung cấp các thông tin số liệu liên quan đến quan trắc số lượng nước, chất lượng nước, vận hành các công trình phòng chống thiên tai và thủy lợi thuộc phạm vi quản lý theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường để quản lý, giám sát việc thực hiện Quy hoạch này;

g) Nâng cao năng lực, sử dụng hiệu quả công trình hiện có, tăng hiệu suất sử dụng nước, giảm thiệt hại về thiên tai do nước gây ra thuộc phạm vi quản lý. Hoàn thành sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp, thiếu năng lực tích, trữ nước, chống lũ. Đầu tư, sửa chữa, nâng cấp công trình đầu mối, hệ thống kênh, mương thủy lợi, công trình trữ nước phân tán hiện có gắn với xây dựng nông thôn mới đáp ứng yêu cầu phục vụ đa mục tiêu và hiệu quả;

h) Phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích xây dựng các loại hình trữ nước tại chỗ, cấp nước nhỏ lẻ phục vụ sinh hoạt trên cơ sở khả năng nguồn nước và lượng nước được phân phối ở quy mô thôn, ấp, xã, huyện, tiểu vùng, vùng, đặc biệt cho vùng thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn, bảo đảm theo quy định;

i) Xây dựng, trình ban hành quy định về quản lý nước sạch nông thôn và các văn bản hướng dẫn thực hiện tạo môi trường pháp lý thúc đẩy quá trình xã hội hóa nhằm nâng cao hiệu quả cấp nước sinh hoạt nông thôn, rà soát bổ sung đơn vị cấp nước sạch cho mục đích bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm công bằng;

k) Tổ chức điều tra về khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý, tổng hợp, gửi kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường để cập nhật, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về kết quả điều tra và tích hợp, chia sẻ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương theo quy định;

l) Nghiên cứu hoàn thiện chính sách dịch vụ môi trường rừng, bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn phù hợp với thực tế quản lý. Xác định hiệu quả rừng phòng hộ đầu nguồn trong việc bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, sạt lở, lũ quét, lũ ống, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và cung ứng dịch vụ môi trường rừng;

m) Rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý bảo đảm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đa mục tiêu, chống thất thoát, lãng phí nước và bảo đảm lưu thông dòng chảy trong hệ thống công trình, không gây ứ đọng, ô nhiễm nguồn nước.

3. Bộ Xây dựng

a) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp nước, thoát nước đô thị trên lưu vực phù hợp với Quy hoạch này; chỉ đạo xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, giảm thiểu tỷ lệ thất thoát nước trong các hệ thống cấp nước đô thị theo thẩm quyền;

b) Tổ chức điều tra về khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý, tổng hợp, gửi kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường để cập nhật, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về kết quả điều tra và tích hợp, chia sẻ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương theo quy định;

c) Rà soát, bổ sung quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với công trình xây dựng, hạ tầng xây dựng bảo đảm việc tích trữ nước mưa, nâng cao năng lực tiêu thoát nước;

d) Hướng dẫn lập phương án cấp nước dự phòng, phòng ngừa, ứng phó sự cố ô nhiễm nguồn nước, thiếu nước và các sự cố khác liên quan đến phạm vi quản lý;

đ) Chỉ đạo các đối tượng khai thác, sử dụng nước thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc khai thác, sử dụng nước trên cơ sở kịch bản nguồn nước hằng năm và các phương án điều hòa, phân phối nguồn nước trên lưu vực sông theo quy định.

4. Bộ Giao thông vận tải

a) Tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy phù hợp với Quy hoạch này;

b) Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy, độ sâu luồng lạch, tăng cường kiểm tra, giám sát các tuyến đường thủy nội địa hiện có trên lưu vực sông Đồng Nai;

c) Tổ chức điều tra về khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý, tổng hợp, gửi kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường để cập nhật, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về kết quả điều tra và tích hợp, chia sẻ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương theo quy định.

5. Bộ Công Thương

a) Tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch có khai thác, sử dụng nước phải xem xét, đánh giá, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch này và đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn, sử dụng nước hiệu quả và hài hòa lợi ích giữa các ngành;

b) Tổ chức điều tra về khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý, tổng hợp, gửi kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường để cập nhật, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về kết quả điều tra và tích hợp, chia sẻ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương theo quy định;

c) Chỉ đạo các đối tượng khai thác, sử dụng nước thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc khai thác, sử dụng nước trên cơ sở kịch bản nguồn nước hằng năm và các phương án điều hòa, phân phối nguồn nước trên lưu vực sông theo quy định.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm để thực hiện các chương trình, dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện Quy hoạch.

7. Bộ Tài chính trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương cho các bộ, cơ quan trung ương để thực hiện các nhiệm vụ thuộc Quy hoạch.

8. Bộ Khoa học và Công nghệ

a) Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí đánh giá, bản đồ mức độ bảo đảm an ninh nguồn nước cho từng địa phương, từng vùng, tiểu vùng quy hoạch; nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy các giải pháp khoa học, công nghệ góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước;

b) Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ để chủ động ứng phó với thiên tai liên quan đến nước, tập trung vào các giải pháp khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại, thông minh phục vụ quan trắc, dự báo, cảnh báo, giám sát. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại và đề xuất giải pháp để phát triển, tạo nguồn nước mới (bao gồm giải pháp phát triển, bảo vệ rừng tạo nguồn sinh thủy tại chỗ), thu, tích trữ, chuyển nước, liên kết nguồn nước, bổ cập và khai thác nước dưới đất, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, an toàn.

9. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương có liên quan thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trong hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, nhất là đối với các công trình khai thác, sử dụng nước đặc biệt quan trọng.

10. Các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong phạm vi vùng quy hoạch trong việc khai thác, sử dụng, bảo vệ, phòng, chống, khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra.

11. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong vùng quy hoạch

a) Chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức lập nội dung phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra và đề xuất, bổ sung danh mục công trình khai thác, sử dụng nước, phát triển tài nguyên nước vào quy hoạch tỉnh theo quy định;

b) Chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải, lập, phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường các nguồn nước nội tỉnh, khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, lập hành lang bảo vệ nguồn nước; thu gom, xử lý nước thải đô thị trên địa bàn trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

c) Chỉ đạo, tổ chức giám sát diễn biến nguồn nước, quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước trên lưu vực sông theo thẩm quyền, phù hợp chức năng nguồn nước, bảo đảm chất lượng nước và dòng chảy tối thiểu theo quy định;

d) Chỉ đạo lập, điều chỉnh quy trình vận hành công trình khai thác, sử dụng nước, ban hành danh mục các hồ, ao không được san lấp trên địa bàn thuộc thẩm quyền phù hợp với Quy hoạch này;

đ) Xây dựng phương án khai thác, sử dụng nguồn nước dự phòng cấp cho sinh hoạt trong trường hợp xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước, hạn hán, thiếu nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc sử dụng các nguồn nước hiện có trên địa bàn bao gồm cả lượng nước trữ trong phần dung tích chết các hồ chứa để giải quyết các nhu cầu cấp nước để ứng phó, giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước;

e) Tổ chức quản lý chặt chẽ việc khai thác cát, sỏi lòng sông, triển khai các biện pháp bảo vệ, phòng, chống, khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra theo quy định, đặc biệt là các tuyến sông lớn;

g) Thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước trên phạm vi địa bàn theo phân cấp của Chính phủ và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp;

h) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chủ động phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương để thực hiện các nội dung quy hoạch thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước;

i) Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Quy hoạch trên địa bàn, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, tổng hợp;

12. Trách nhiệm của chủ quản lý các công trình khai thác, sử dụng nước trên vùng quy hoạch

a) Thực hiện vận hành các công trình khai thác sử dụng nước theo quy trình vận hành liên hồ chứa, quy trình vận hành hồ chứa và giấy phép khai thác sử dụng nước đã được cấp của công trình.

b) Đối với các hồ chứa Thác Mơ, Đồng Nai 3, Đắk R’Tih (bậc trên), Hàm Thuận, Trị An, Dầu Tiếng, Đơn Dương và Đại Ninh, trong quá trình vận hành hồ trong mùa lũ, ngoài việc đảm bảo an toàn cho hạ du, phải xem xét tích nước để đảm bảo đáp ứng nhu cầu nước trong mùa cạn.

c) Kết nối thông tin về các thông số lưu lượng, mực nước, chất lượng nước vào hệ thống giám sát theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố: Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, NN (2b). Tuynh 
	KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG




Trần Hồng Hà


PHỤ LỤC I
PHÂN VÙNG QUY HOẠCH
(Kèm theo Quyết định số: 22/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)
1. Sơ đồ phân chia tiểu vùng quy hoạch
[image: image1.png]



2. Tổng hợp thông tin các tiểu vùng quy hoạch
	TT
	Tiểu vùng quy hoạch
	Phạm vi hành chính (tỉnh/huyện)
	Diện tích (km2)

	1
	Thượng lưu sông Đồng Nai
	Lâm Đồng (Đơn Dương, TP. Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng, Đam Rông, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, TP. Bảo Lộc); Đắk Nông (Đắk Glong, Đắk Song, TP. Gia Nghĩa, Tuy Đức, Đắk R’Lấp); Bình Phước (Bù Đăng); Đồng Nai (Tân Phú, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán); Bình Thuận (Đức Linh, Tánh Linh).
	10.690

	2
	Hạ lưu sông Đồng Nai
	Đồng Nai (TP. Biên Hòa, TP. Long Khánh, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành, Nhơn Trạch); Bình Dương (TP. Thủ Dầu Một, TP. Thuận An, TP. Dĩ An, TX. Bến Cát, TP. Tân Uyên, Bắc Tân Uyên); TP. Hồ Chí Minh (TP. Thủ Đức, Quận 7, Quận 8, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè); Bà Rịa - Vũng Tàu (TX. Phú Mỹ, Châu Đức).
	3.467

	3
	Sông Sài Gòn - thượng Vàm Cỏ
	Tây Ninh (Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Gò Dầu, TX. Trảng Bàng, TP. Tây Ninh, TX. Hòa Thành, Châu Thành, Bến Cầu); Bình Phước (Bù Đốp, Lộc Ninh, TX. Bình Long, Hớn Quản, Chơn Thành); Bình Dương (Dầu Tiếng, Bàu Bàng, TX. Bến Cát, TX. Tân Uyên, TP. Thủ Dầu Một, TP. Thuận An, TP. Dĩ An, Bắc Tân Uyên); TP. Hồ Chí Minh (Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Phú Nhuận, Quận Gò Vấp, Quận Tân Bình, Quận Bình Tân, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Thủ Đức, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn).
	7.816

	4
	Sông Bé
	Đắk Nông (Tuy Đức, Đắk R’Lấp); Bình Phước (Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, TX. Phước Long, TX. Bình Long, TP. Đồng Xoài, Phú Riềng, Đồng Phú, Lộc Ninh, Hớn Quản, Chơn Thành); Bình Dương (Phú Giáo, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên); Đồng Nai (Vĩnh Cửu).
	7.502

	5
	Sông La Ngà
	Lâm Đồng (Di Linh, Bảo Lâm, TP. Bảo Lộc, Đạ Huoai); Bình Thuận (Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam); Đồng Nai (Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất, TP. Long Khánh).
	3.990

	6
	Phụ cận ven biển
	Toàn bộ tỉnh Ninh Thuận; phần còn lại của các tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu; Lâm Đồng (Đơn Dương, Di Linh); Đồng Nai (Xuân Lộc, TP. Long Khánh, Cẩm Mỹ).
	12.680


PHỤ LỤC II
CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA NGUỒN NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số: 22/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)
	TT
	Tên sông, suối
	Chiều dài (km)
	Vị trí (xã, huyện, tỉnh)
	Chức năng cơ bản của nguồn nước

	
	
	
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Hiện trạng
	Đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

	1
	Sông Đồng Nai
	628
	
	
	
	

	1.1
	Đoạn sông Đồng Nai 1: từ thượng nguồn đến điểm nhập lưu sông Da Lang Bian
	48
	Đạ Chais, Lạc Dương, Lâm Đồng
	Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Cấp nước cho thủy điện; 

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Cấp nước cho thủy điện; 

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	1.2
	Đoạn sông Đồng Nai 2: từ sau điểm nhập lưu sông Da Lang Bian đến sau đập hồ Đơn Dương 10km
	27
	Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng
	Lạc Xuân, Đơn Dương, Lâm Đồng
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;  
(2) Cấp nước cho thủy điện; 
(3) Cấp nước cho du lịch; 
(4) Tạo cảnh quan, môi trường; 
(5) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 
(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 
(3) Cấp nước cho thủy điện; 
(4) Cấp nước cho du lịch; 
(5) Tạo cảnh quan, môi trường; 
(6) Nuôi trồng thủy sản; 
(7) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	1.3
	Đoạn sông Đồng Nai 3: từ sau đập hồ Đơn Dương 10km đến điểm nhập lưu sông Da Tam
	37
	Lạc Xuân, Đơn Dương, Lâm Đồng
	Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 
(2) Cấp nước cho thủy điện; 
(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 
(2) Cấp nước cho thủy điện; 
(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	1.4
	Đoạn sông Đồng Nai 4: từ sau điểm nhập lưu sông Da Tam đến điểm nhập lưu sông Đa Dâng
	33
	Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng
	Tân Thành, Đức Trọng, Lâm Đồng
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 
(2) Cấp nước cho thủy điện; 
(3) Cấp nước cho du lịch; 
(4) Tạo cảnh quan, môi trường; 
(5) Nuôi trồng thủy sản; 
(6) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 
(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 
(3) Cấp nước cho thủy điện; 
(4) Cấp nước cho du lịch; 
(5) Tạo cảnh quan, môi trường; 
(6) Nuôi trồng thủy sản; 
(7) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	1.5
	Đoạn sông Đồng Nai 5: từ sau điểm nhập lưu sông Đa Dâng đến ranh giới tỉnh Lâm Đồng - Đắk Nông
	50
	Tân Thành, Đức Trọng, Lâm Đồng
	Tân Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng
	(1) Cấp nước cho thủy điện; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Cấp nước cho du lịch; 

(4) Tạo cảnh quan, môi trường; 

(5) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho thủy điện; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Cấp nước cho du lịch; 

(4) Tạo cảnh quan, môi trường; 

(5) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	1.6
	Đoạn sông Đồng Nai 6: từ ranh giới tỉnh Lâm Đồng - Đắk Nông đến điểm nhập lưu sông Đắk R' Keh
	110
	Tân Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng
	Hưng Bình, Đắk R'Lấp, Đắk Nông
	(1) Cấp nước cho thủy điện; 
(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 
(3) Cấp nước cho du lịch; 
(4) Tạo cảnh quan, môi trường; 
(5) Bảo vệ, bảo tồn sự phát triển hệ sinh thái thuỷ sinh, đa dạng sinh học (Bảo vệ, bảo tồn HST, ĐDSH); 
(6) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho thủy điện; 
(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 
(3) Cấp nước cho du lịch; 
(4) Tạo cảnh quan, môi trường; 
(5) Bảo vệ, bảo tồn HST, ĐDSH; 
(6) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	1.7
	Đoạn sông Đồng Nai 7: từ sau điểm nhập lưu sông Đắk R' Keh đến ranh giới các tỉnh Bình Phước - Lâm Đồng - Đồng Nai
	45
	Hưng Bình, Đắk R'Lấp, Đắk Nông
	Đăng Hà, Bù Đăng, Bình Phước
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 
(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 
(3) Cấp nước cho thủy điện; 
(4) Cấp nước cho du lịch; 
(5) Tạo cảnh quan, môi trường; 
(6) Bảo vệ, bảo tồn HST, ĐDSH; 
(7) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 
(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 
(3) Cấp nước cho thủy điện. 
(4) Cấp nước cho du lịch; 
(5) Tạo cảnh quan, môi trường; 
(6) Bảo vệ, bảo tồn HST, ĐDSH; 
(7) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	1.8
	Đoạn sông Đồng Nai 8: từ ranh giới các tỉnh Bình Phước - Lâm Đồng - Đồng Nai đến điểm nhập lưu sông Đa Guoay
	47
	Đăng Hà, Bù Đăng, Bình Phước
	Đạ Kho, Đạ Tẻh, Lâm Đồng
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 
(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 
(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	1.9
	Đoạn sông Đồng Nai 9: từ sau điểm nhập lưu sông Đa Guoay đến điểm nhập lưu sông Bé.
	83
	Đạ Kho, Đạ Tẻh, Lâm Đồng
	Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 
(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 
(3) Giao thông thủy; 
(4) Cấp nước cho du lịch;

(5) Tạo cảnh quan, môi trường;

(6) Nuôi trồng thủy sản;

(7) Bảo vệ, bảo tồn HST, ĐDSH;

(8) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước;

(9) Cấp nước cho kinh doanh, dịch vụ.
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 
(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 
(3) Giao thông thủy; 
(4) Cấp nước cho du lịch;

(5) Tạo cảnh quan, môi trường;

(6) Nuôi trồng thủy sản;

(7) Bảo vệ, bảo tồn HST, ĐDSH;

(8) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước;

(9) Cấp nước cho kinh doanh, dịch vụ.

	1.10
	Đoạn sông Đồng Nai 10: từ sau điểm nhập lưu sông Bé đến bến Phà Cát Lái
	92
	Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; 

(4) Giao thông thủy; 

(5) Nuôi trồng thủy sản; 

(6) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; 

(4) Giao thông thủy; 

(5) Nuôi trồng thủy sản; 

(6) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	1.11
	Đoạn sông Đồng Nai 11: từ bến Phà Cát Lái đến cửa biển
	56
	Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
	Lý Nhơn, Cần Giờ, Hồ Chí Minh
	(1) Giao thông thủy; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Cấp nước cho du lịch; 

(4) Tạo cảnh quan, môi trường; 

(5) Bảo vệ, bảo tồn HST, ĐDSH; 

(6) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Giao thông thủy; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Cấp nước cho du lịch; 

(4) Tạo cảnh quan, môi trường; 

(5) Bảo vệ, bảo tồn HST, ĐDSH; 

(6) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	2
	Sông Đắk R' Keh
	50
	
	
	
	

	2.1
	Đoạn sông Đắk R' Keh 1: từ thượng nguồn đến điểm nhập lưu sông Đắk Kar
	43
	Kiến Đức, Đắk R'Lấp, Đắk Nông
	Hưng Bình, Đắk R'Lấp, Đắk Nông
	(1) Cấp nước cho thủy điện; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho thủy điện; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	2.2
	Đoạn sông Đắk R' Keh 2: từ sau điểm nhập lưu sông Đắk Kar đến điểm nhập lưu sông Đồng Nai
	7
	Hưng Bình, Đắk R'Lấp, Đắk Nông
	Hưng Bình, Đắk R'Lấp, Đắk Nông
	(1) Cấp nước cho thủy điện; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho thủy điện; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	3
	Sông Đắk Kar
	30
	Kiến Thành, Đắk R'Lấp, Đắk Nông
	Hưng Bình, Đắk R'Lấp, Đắk Nông
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	4
	Sông Đắk Ru
	13
	Quảng Tín, Đắk R'Lấp, Đắk Nông
	Đắk Ru, Đắk R'Lấp, Đắk Nông
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;
(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	5
	Sông Đắk Lua
	39
	Đăng Hà, Bù Đăng, Bình Phước
	Đắc Lua, Tân Phú, Đồng Nai
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	6
	Sông Đa Guoay
	93
	
	
	
	

	6.1
	Đoạn sông Đa Guoay 1: từ thượng lưu đến điểm nhập lưu sông Đa Guy
	81
	B'Lá, Bảo Lâm, Lâm Đồng
	Đạ Oai, Đạ Huoai, Lâm Đồng
	(1) Cấp nước cho thủy điện; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho thủy điện; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	6.2
	Đoạn sông Đa Guoay 2: từ sau điểm nhập lưu sông Đa Guy đến điểm nhập lưu sông Đồng Nai
	12
	Đạ Oai, Đạ Huoai, Lâm Đồng
	Đạ Kho, Đạ Tẻh, Lâm Đồng
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	7
	Sông Dac Hoai
	47
	Bắc Ruộng, Tánh Linh, Bình Thuận
	Hà Lâm, Đạ Huoai, Lâm Đồng
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	8
	Sông Đa Guy
	19
	Ma Đa Guôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng
	Đạ Oai, Đạ Huoai, Lâm Đồng
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	9
	Sông La Ngà
	292
	
	
	
	

	9.1
	Đoạn sông La Ngà 1: từ thượng nguồn đến cách Trạm cấp nước Lộc Sơn 20km về phía thượng lưu
	40
	B'Lá, Bảo Lâm, Lâm Đồng
	Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	9.2
	Đoạn sông La Ngà 2: từ cách Trạm cấp nước Lộc Sơn 20km về phía thượng lưu sông đến ranh giới tỉnh Lâm Đồng - Bình Thuận
	52
	Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng
	Lộc Nam, Bảo Lâm, Lâm Đồng
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Cấp nước cho thủy điện; 

(4) Cấp nước cho du lịch; 

(5) Tạo cảnh quan, môi trường; 

(6) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Cấp nước cho thủy điện; 

(4) Cấp nước cho du lịch; 

(5) Tạo cảnh quan, môi trường; 

(6) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	9.3
	Đoạn sông La Ngà 3: từ ranh giới tỉnh Lâm Đồng - Bình Thuận đến sau nhà máy nước La Ngâu 10km
	69
	Lộc Nam, Bảo Lâm, Lâm Đồng
	Đồng Kho, Tánh Linh, Bình Thuận
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Cấp nước cho thủy điện; 

(4) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Cấp nước cho thủy điện; 

(4) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	9.4
	Đoạn sông La Ngà 4: từ sau nhà máy nước La Ngâu 10km đến điểm nhập lưu sông Cầu Be
	51
	Đồng Kho, Tánh Linh, Bình Thuận
	Đa Kai, Đức Linh, Bình Thuận
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	9.5
	Đoạn sông La Ngà 5: từ sau điểm nhập lưu sông Cầu Be đến điểm nhập lưu suối Chết
	48
	Đa Kai, Đức Linh, Bình Thuận
	Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	9.6
	Đoạn sông La Ngà 6: từ sau điểm nhập lưu suối Chết đến điểm nhập lưu sông Đồng Nai tại hồ Trị An
	32
	Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận
	Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Giao thông thủy; 

(3) Nuôi trồng thủy sản; 

(4) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Giao thông thủy; 

(3) Nuôi trồng thủy sản; 

(4) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	10
	Sông Da S' Răng
	14
	Bắc Ruộng, Tánh Linh, Bình Thuận
	Lộc Nam, Bảo Lâm, Lâm Đồng
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	11
	Phụ lưu số 13
	7,3
	Hòa Bắc, Di Linh, Lâm Đồng
	Đa Mi, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	12
	Suối Thi
	35
	
	
	
	

	12.1
	Đoạn suối Thi 1: từ thượng nguồn đến ranh giới tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng
	21
	Gung Ré, Di Linh, Lâm Đồng
	Sơn Điền, Di Linh, Lâm Đồng
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	12.2
	Đoạn suối Thi 2: từ tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng đến nhập lưu sông La Ngà
	14
	Sơn Điền, Di Linh, Lâm Đồng
	Đông Tiến, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	13
	Sông Cầu Be
	17
	Sùng Nhơn, Đức Linh, Bình Thuận
	Đa Kai, Đức Linh, Bình Thuận
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	14
	Suối Gia Huỳnh
	32
	Nam Chính, Đức Linh, Bình Thuận
	Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 
(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 
(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	15
	Suối Chết
	26
	Gia Huynh, Tánh Linh, Bình Thuận
	Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	16
	Sông Bé
	385
	
	
	
	

	16.1
	Đoạn sông Bé 1: từ thượng nguồn đến ranh giới tỉnh Đắk Nông - Bình Phước
	66
	Đắk Búk So, Tuy Đức, Đắk Nông
	Quảng Trực, Tuy Đức, Đắk Nông
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Cấp nước cho thủy điện 

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Cấp nước cho thủy điện; 

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	16.2
	Đoạn sông Bé 2: từ ranh giới tỉnh Đắk Nông - Bình Phước đến điểm nhập lưu sông Đắk R'lấp
	55
	Quảng Trực, Tuy Đức, Đắk Nông
	Bình Minh, Bù Đăng, Bình Phước
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Cấp nước cho thủy điện; 

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Cấp nước cho thủy điện; 

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	16.3
	Đoạn sông Bé 3: từ sau điểm nhập lưu sông Đắk R'lấp đến điểm nhập lưu sông Đắk Huýt
	54
	Bình Minh, Bù Đăng, Bình Phước
	Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Bình Phước
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Cấp nước cho thủy điện; 

(4) Nuôi trồng thủy sản; 

(5) Bảo vệ, bảo tồn HST, ĐDSH; 

(6) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Cấp nước cho thủy điện; 

(4) Nuôi trồng thủy sản; 

(5) Bảo vệ, bảo tồn HST, ĐDSH; 

(6) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	16.4
	Đoạn sông Bé 4: từ sau điểm nhập lưu sông Đắk Huýt đến điểm nhập lưu suối ngang
	109
	Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Bình Phước
	Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Cấp nước cho thủy điện; 

(4) Nuôi trồng thủy sản; 

(5) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Cấp nước cho thủy điện; 

(4) Nuôi trồng thủy sản; 

(5) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	16.5
	Đoạn sông Bé 5: từ sau điểm nhập lưu suối ngang đến điểm nhập lưu sông Mã Đà
	77
	Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước
	Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; 

(4) Cấp nước cho thủy điện; 

(5) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; 

(4) Cấp nước cho thủy điện; 

(5) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	16.6
	Đoạn sông Bé 6: từ sau điểm nhập lưu sông Mã Đà đến điểm nhập lưu sông Đồng Nai
	24
	Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương
	Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(3) Giao thông thủy;

(4) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	17
	Sông Đắk Me
	50
	Quảng Trực, Tuy Đức, Đắk Nông
	Bù Gia Mập, Bù Gia Mập, Bình Phước
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	18
	Sông Đăk R Me Nhỏ
	32
	Quảng Trực, Tuy Đức, Đắk Nông
	Bù Gia Mập, Bù Gia Mập, Bình Phước
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Cấp nước cho du lịch; 

(3) Tạo cảnh quan, môi trường; 

(4) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Cấp nước cho du lịch; 

(3) Tạo cảnh quan, môi trường; 

(4) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	19
	Sông Đắk R' Lấp
	123
	
	
	
	

	19.1
	Đoạn sông Đắk R' Lấp 1: từ thượng nguồn đến ranh giới tỉnh Đắk Nông - Bình Phước
	45
	Quảng Tâm, Tuy Đức, Đắk Nông
	Đắk Ngo, Tuy Đức, Đắk Nông
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	19.2
	Đoạn sông Đắk R' Lấp 2: từ ranh giới tỉnh Đắk Nông - Bình Phước đến điểm nhập lưu sông Bé
	78
	Đắk Ngo, Tuy Đức, Đắk Nông
	Thác Mơ, Phước Long, Bình Phước
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 
(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 
(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	20
	Sông Đắk B' Lấp
	28
	Đắk Ngo, Tuy Đức, Đắk Nông
	Đắk Ngo, Tuy Đức, Đắk Nông
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 
(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 
(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	21
	Sông Đắk Huýt
	120
	
	
	
	

	21.1
	Đoạn sông Đắk Huýt 1: từ thượng nguồn đến ranh giới tỉnh Đắk Nông - Bình Phước
	29
	Quảng Trực, Tuy Đức, Đắk Nông
	Quảng Trực, Tuy Đức, Đắk Nông
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 
(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 
(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	21.2
	Đoạn sông Đắk Huýt 2: từ ranh giới tỉnh Đắk Nông - Bình Phước đến điểm nhập lưu sông Bé
	91
	Quảng Trực, Tuy Đức, Đắk Nông
	Phước Thiện, Bù Đốp, Bình Phước
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	22
	Sông Đắk Soi
	35
	Quảng Trực, Tuy Đức, Đắk Nông
	Bù Gia Mập, Bù Gia Mập, Bình Phước
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	23
	Sông Dinh
	13
	Tiến Hưng, Đồng Xoài, Bình Phước
	Tân Thành, Đồng Xoài, Bình Phước
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	24
	Suối Ngang
	10,7
	Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước
	Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước;
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	25
	Suối Thôn
	21
	Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước
	Tân Long, Phú Giáo, Bình Dương
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; 
(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; 

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	26
	Sông Nước Trong
	34
	Tiến Hưng, Đồng Xoài, Bình Phước
	Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	27
	Suối Giai
	39
	Tiến Hưng, Đồng Xoài, Bình Phước
	Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 

(2) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; 

(3) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(4) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 

(2) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; 

(3) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(4) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	28
	Kênh Suối Giai
	18,5
	Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương
	Tân Lập, Đồng Phú, Bình Phước
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước;
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	29
	Suối Rạc
	106
	Đồng Tâm, Đồng Phú, Bình Phước
	Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.

	30
	Rạch Bé
	47
	Tân Phước, Đồng Phú, Bình Phước
	Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	31
	Sông Mã Đà
	99
	
	
	
	

	31.1
	Đoạn sông Mã Đà 1: từ thượng nguồn đến ranh giới các tỉnh Đồng Nai - Bình Dương - Bình Phước
	80
	Nghĩa Trung, Bù Đăng, Bình Phước
	Tân Hòa, Đồng Phú, Bình Phước
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	31.2
	Đoạn sông Mã Đà 2: từ các tỉnh Đồng Nai - Bình Dương - Bình Phước đến điểm nhập lưu sông Bé
	19
	Tân Hòa, Đồng Phú, Bình Phước
	Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Giao thông thủy; 

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	32
	Suối Đôi
	18
	Tân Hòa, Đồng Phú, Bình Phước
	Tân Hòa, Đồng Phú, Bình Phước
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	33
	Rạch Ông Tiếp
	5,8
	Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương
	Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	34
	Sông Ngọc
	7
	Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai
	Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	35
	Sông Sài Gòn
	251
	
	
	
	

	35.1
	Đoạn sông Sài Gòn 1: từ thượng lưu sông Sài Gòn Đến đập hồ Dầu Tiếng
	107
	Lộc Tấn, Lộc Ninh, Bình Phước
	Định Thành, Dầu Tiếng, Bình Dương
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; 

(4) Cấp nước cho du lịch; 

(5) Tạo cảnh quan, môi trường; 

(6) Nuôi trồng thủy sản; 

(7) Bảo vệ, bảo tồn HST, ĐDSH;

(8) Giao thông thủy;

(9) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; 

(4) Cấp nước cho du lịch; 

(5) Tạo cảnh quan, môi trường; 

(6) Nuôi trồng thủy sản; 

(7) Bảo vệ, bảo tồn HST, ĐDSH;

(8) Giao thông thủy;

(9) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	35.2
	Đoạn sông Sài Gòn 2: từ sau đập hồ Dầu Tiếng đến ranh giới các tỉnh Tây Ninh - Bình Dương - TP. HCM
	40
	Định Thành, Dầu Tiếng, Bình Dương
	Hưng Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; 

(3) Giao thông thủy; 

(4) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; 

(3) Giao thông thủy; 

(4) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	35.3
	Đoạn sông Sài Gòn 3: từ ranh các tỉnh Tây Ninh - Bình Dương - TP. HCM đến cầu Bình Phước
	68
	Hưng Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh
	An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; 

(4) Giao thông thủy; 

(5) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước; 

(6) Cấp nước cho kinh doanh, dịch vụ.
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt; 

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; 

(4) Giao thông thủy; 

(5) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước; 

(6) Cấp nước cho kinh doanh, dịch vụ.

	35.4
	Đoạn sông Sài Gòn 4: từ cầu Bình Phước đến điểm nhập lưu sông Đồng Nai
	36
	An Phú Đông, Q.12, Hồ Chí Minh
	Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; 

(3) Giao thông thủy;
(4) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước; 

(5) Cấp nước cho kinh doanh, dịch vụ.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp; 

(3) Giao thông thủy; 

(4) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước; 

(5) Cấp nước cho kinh doanh, dịch vụ.

	36
	Suối Tà Mông
	26
	Đồng Nơ, Hớn Quản, Bình Phước
	Tân Hiệp, Hớn Quản, Bình Phước
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	37
	Sông Tha La
	80
	Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh
	Phước Minh, Dương Minh Châu, Tây Ninh
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Giao thông thủy; 

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; 

(2) Giao thông thủy; 

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	38
	Suối Ô Ang Kam
	9,1
	Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh
	Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	39
	Rạch Thê Thài
	9,3
	Hưng Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh
	Phú Mỹ Hưng, Củ Chi, Hồ Chí Minh
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	40
	Sông Thị Tính
	74
	
	
	
	

	40.1
	Đoạn sông Thị Tính 1: từ thượng lưu đến điểm nhập lưu suối Ông Thành
	14
	Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước
	Minh Long, Chơn Thành, Bình Phước
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Giao thông thủy;

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Giao thông thủy;

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	40.2
	Đoạn sông Thị Tính 2: từ sau điểm nhập lưu suối Ông Thành đến điểm nhập lưu sông Sài Gòn
	60
	Minh Long, Chơn Thành, Bình Phước
	Phú An, Bến Cát, Bình Dương
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;

(2) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp;

(3) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(4) Giao thông thủy;

(5) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;

(2) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp;

(3) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(4) Giao thông thủy;

(5) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	41
	Suối Ông Thành
	10
	Minh Long, Chơn Thành, Bình Phước
	Minh Long, Chơn Thành, Bình Phước
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	42
	Sông Vàm Cỏ đoạn từ thượng lưu đến điểm nhập lưu Rạch Tràm
	149
	Tân Bình, Tân Biên, Tây Ninh
	Phước Chỉ, Trảng Bàng, Tây Ninh
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp;

(3) Giao thông thủy;

(4) Nuôi trồng thủy sản;

(5) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp;

(3) Giao thông thủy;

(4) Nuôi trồng thủy sản;

(5) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	43
	Suối Xa Mắt
	30
	Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh
	Tân Bình, Tân Biên, Tây Ninh
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	44
	Rạch Bầu
	10
	Long Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh
	Long Chữ, Bến Cầu, Tây Ninh
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	45
	Rạch Tràm
	24,8
	Mỹ Bình, Đức Huệ, Long An
	Phước Chỉ, Trảng Bàng, Tây Ninh
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	46
	Sông Thị Vải
	90
	Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	Thạnh An, Cần Giờ, Hồ Chí Minh
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Giao thông thủy;

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Giao thông thủy;

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	47
	Suối Cầu Vạc
	27
	Cù Bị, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
	Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	48
	Suối Đá Vàng
	10
	Phước Bình, Long Thành, Đồng Nai
	Phước Bình, Long Thành, Đồng Nai
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	49
	Rạch Gò Công
	12
	Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
	Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	50
	Rạch Nàng Dinh
	12
	Hòa Thạnh, Châu Thành, Tây Ninh
	Biên Giới, Châu Thành, Tây Ninh
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	51
	Kênh Xáng Lớn
	27
	Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh
	Lương Bình, Bến Lức, Long An
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Giao thông thủy;

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Giao thông thủy;

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	52
	Kênh Ngang
	5,6
	Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An
	Bình Lợi, Bình Chánh, Hồ Chí Minh
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	53
	Sông Cần Giuộc
	40
	Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh
	Tân Tập, Cần Giuộc, Long An
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(3) Giao thông thủy;

(4) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(3) Giao thông thủy;

(4) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	54
	Rạch Bà Lao
	12
	Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh
	Đa Phước, Bình Chánh, Hồ Chí Minh
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Giao thông thủy;

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Giao thông thủy;

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	55
	Sông Bến Lức
	33
	Phường 18, Quận 4, Hồ Chí Minh
	An Thạnh, Bến Lức, Tỉnh Long An
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Giao thông thủy;

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Giao thông thủy;

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	56
	Kênh Ranh
	17
	Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An
	Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Hồ Chí Minh
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	57
	Rạch Tra
	44
	An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh
	Bình Mỹ, Củ Chi, Hồ Chí Minh
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Giao thông thủy;

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Giao thông thủy;

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	58
	Sông Lòng Tàu
	43
	Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
	Long Hòa, Cần Giờ, Hồ Chí Minh
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Giao thông thủy;

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Giao thông thủy;

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	59
	Sông Đồng Tranh
	25
	Tam Thôn Hiệp, Cần Giờ, Hồ Chí Minh
	Tam Thôn Hiệp, Cần Giờ, Hồ Chí Minh
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp;

(3) Giao thông thủy;

(4) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp;

(3) Giao thông thủy;

(4) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	60
	Sông Giò Gia
	29
	Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai
	Thạnh An, Cần Giờ, Hồ Chí Minh
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp;

(3) Giao thông thủy;

(4) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp;

(3) Giao thông thủy;

(4) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	61
	Sông Kinh
	9
	Nhơn Đức, Nhà Bè, Hồ Chí Minh
	Long Thới, Nhà Bè, Hồ Chí Minh
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Giao thông thủy;

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Giao thông thủy;

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	62
	Rạch Giồng
	12
	Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
	Hiệp Phước, Nhà Bè, Hồ Chí Minh
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Giao thông thủy;

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Giao thông thủy;

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	63
	Phụ lưu số 3
	5,5
	Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
	Hiệp Phước, Nhà Bè, Hồ Chí Minh
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	64
	Rạch Chim
	5,5
	Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, Long An
	Hiệp Phước, Nhà Bè, Hồ Chí Minh
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(2) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	65
	Sông Cái Phan Rang
	135
	Ba Cụm Bắc, Khánh Sơn, Khánh Hòa
	Đông Hải, Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(3) Cấp nước cho thủy điện;

(4) Cấp nước cho du lịch;

(5) Tạo cảnh quan, môi trường;

(6) Nuôi trồng thủy sản;

(7) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(3) Cấp nước cho thủy điện;

(4) Cấp nước cho du lịch;

(5) Tạo cảnh quan, môi trường;

(6) Nuôi trồng thủy sản;

(7) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	66
	Sông Cái Phan Thiết
	92
	Gia Bắc, Di Linh, Lâm Đồng
	Thanh Hải, Phan Thiết, Bình Thuận
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(3) Cấp nước cho du lịch;

(4) Tạo cảnh quan, môi trường;

(5) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(3) Cấp nước cho du lịch;

(4) Tạo cảnh quan, môi trường;

(5) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	67
	Sông Ray
	114
	Hàng Gòn, Long Khánh, Đồng Nai
	Lộc An, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(3) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.

	68
	Sông Lũy
	96
	Gung Ré, Di Linh, Lâm Đồng
	Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(3) Cấp nước cho thủy điện;

(4) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.
	(1) Cấp nước cho sinh hoạt;

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

(3) Cấp nước cho thủy điện;

(4) Trữ, tiêu thoát lũ, tiêu thoát nước.


PHỤ LỤC III
LƯỢNG NƯỚC CÓ THỂ KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ NGƯỠNG GIỚI HẠN KHAI THÁC ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số: 22/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)
1. Lượng nước có thể khai thác, sử dụng theo tiểu vùng quy hoạch
	TT
	Tiểu vùng quy hoạch
	Lượng nước có thể khai thác, sử dụng (triệu m3/năm)

	
	
	Nước dưới đất
	Nước mặt (tần suất 50%)
	Nước mặt (tần suất 85%)
	Tổng lượng nước (tần suất 50%)
	Tổng lượng nước (tần suất 85%)

	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4) = (1) + (2)
	(5) = (1) + (3)

	
	Toàn vùng quy hoạch
	2.907
	43.227
	33.181
	46.134
	36.088

	1
	Thượng lưu sông Đồng Nai
	732
	12.228
	10.482
	12.960
	11.214

	2
	Hạ lưu sông Đồng Nai
	147
	1.771
	1.389
	1.917
	1.535

	3
	Sông Sài Gòn - thượng Vàm Cỏ
	1.155
	8.441
	6.012
	9.596
	7.167

	4
	Sông Bé
	331
	9.806
	7.378
	10.137
	7.710

	5
	Sông La Ngà
	219
	4.269
	3.347
	4.488
	3.566

	6
	Phụ cận ven biển
	323
	6.713
	4.573
	7.036
	4.896


2. Lượng nước có thể khai thác, sử dụng theo tháng ứng với các tần suất nước đến theo tiểu vùng quy hoạch
	TT
	Tiểu vùng quy hoạch
	Tần suất
	Lượng nước có thể khai thác theo tháng (triệu m3)
	Cả năm (triệu m3)

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	
	Toàn vùng quy hoạch
	50%
	1.332
	817
	716
	686
	1.299
	2.872
	5.302
	6.516
	8.589
	9.139
	5.352
	3.515
	46.134

	
	
	85%
	1.083
	682
	654
	529
	816
	1.789
	4.380
	5.057
	7.179
	7.479
	4.107
	2.333
	36.088

	1
	Thượng lưu sông Đồng Nai
	50%
	384
	210
	193
	210
	533
	1.294
	1.954
	1.691
	2.427
	2.245
	1.065
	753
	12.960

	
	
	85%
	354
	189
	183
	154
	266
	870
	1.951
	1.549
	2.197
	2.082
	913
	507
	11.214

	2
	Hạ lưu sông Đồng Nai
	50%
	43
	31
	30
	24
	22
	70
	263
	344
	368
	479
	139
	104
	1.917

	
	
	85%
	42
	30
	29
	24
	21
	19
	200
	250
	298
	450
	95
	78
	1.535

	3
	Sông Sài Gòn - thượng Vàm Cỏ
	50%
	295
	204
	176
	150
	140
	352
	805
	953
	1.867
	1.980
	1.647
	1.028
	9.596

	
	
	85%
	218
	170
	168
	144
	136
	122
	422
	581
	1.207
	1.817
	1.460
	723
	7.167

	4
	Sông Bé
	50%
	235
	146
	114
	82
	70
	253
	895
	1.760
	2.062
	2.347
	1.306
	867
	10.137

	
	
	85%
	185
	117
	128
	67
	72
	199
	817
	1.461
	2.048
	1.418
	765
	434
	7.710

	5
	Sông La Ngà
	50%
	111
	71
	72
	95
	175
	325
	633
	928
	781
	709
	329
	259
	4.488

	
	
	85%
	105
	70
	52
	50
	66
	170
	456
	619
	669
	759
	293
	256
	3.566

	6
	Phụ cận ven biển
	50%
	264
	155
	132
	125
	358
	578
	751
	840
	1.083
	1.379
	866
	505
	7.036

	
	
	85%
	179
	108
	94
	90
	254
	410
	534
	597
	760
	954
	582
	335
	4.896


3. Lượng nước giới hạn khai thác đối với từng sông, đoạn sông
	TT
	Tên sông, suối, kênh, rạch
	Chiều dài (km)
	Ngưỡng giới hạn khai thác (triệu m3/năm)

	1
	Sông Đồng Nai
	
	

	1.1
	Đoạn sông Đồng Nai từ thượng nguồn đến ranh giới tỉnh Đắk Nông với tỉnh Lâm Đồng
	195
	1.018

	1.2
	Đoạn sông Đồng Nai từ ranh giới tỉnh Đắk Nông với tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông với tỉnh Bình Phước
	111
	1.098,3

	1.3
	Đoạn sông Đồng Nai từ ranh giới tỉnh Đắk Nông với tỉnh Bình Phước đến ranh giới tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Phước
	43
	263,2

	2
	Sông Đắk R' Keh
	50
	100,2

	3
	Sông Đắk Kar
	30
	40,1

	4
	Sông Đắk Ru
	13
	15,4

	5
	Sông Đắk Lua
	39
	102,2

	6
	Sông Đa Guoay
	93
	361,6

	7
	Sông Dac Hoai
	47
	149,0

	8
	Sông Đa Guy
	19
	29,5

	9
	Sông La Ngà
	
	

	9.1
	Đoạn sông La Ngà từ thượng nguồn đến ranh giới tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bình Thuận
	92
	520,4

	9.2
	Đoạn sông La Ngà từ ranh giới tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bình Thuận đến ranh giới tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận
	120
	476,8

	9.3
	Đoạn sông La Ngà chảy dọc ranh giới tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận
	55
	119,4

	9.4
	Đoạn sông La Ngà từ ranh giới tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận đến nhập lưu với sông Đồng Nai
	32
	92,7

	10
	Sông Da S' Răng
	14
	24,0

	11
	Phụ lưu số 13
	7,3
	4,4

	12
	Suối Thi
	35
	57,1

	13
	Sông Cầu Be
	17
	11,5

	14
	Suối Gia Huỳnh
	32
	37,1

	15
	Suối Chết
	26
	8,9

	16
	Sông Bé
	
	

	16.1
	Đoạn sông Bé từ thượng nguồn đến ranh giới tỉnh Đắk Nông với tỉnh Bình Phước
	66
	164,4

	16.2
	Đoạn sông Bé từ ranh giới tỉnh Đắk Nông với tỉnh Bình Phước đến ranh giới tỉnh Bình Dương với tỉnh Bình Phước
	218
	1.956,0

	16.3
	Đoạn sông Bé từ ranh giới tỉnh Bình Dương với tỉnh Bình Phước đến nhập lưu với sông Đồng Nai
	101
	970,5

	17
	Sông Đắk Me
	50
	70,5

	18
	Sông Đăk R Me Nhỏ
	32
	52,6

	19
	Sông Đắk R' Lấp
	123
	457,3

	20
	Sông Đắk B' Lấp
	28
	41,7

	21
	Sông Đắk Huýt
	120
	374,7

	22
	Sông Đắk Soi
	35
	17,9

	23
	Sông Dinh
	13
	32,9

	24
	Suối Thôn
	21
	41,6

	25
	Sông Nước Trong
	34
	52,5

	26
	Suối Giai
	39
	66,3

	27
	Kênh Suối Giai
	18,5
	10,4

	28
	Suối Rạc
	106
	256,7

	29
	Rạch Bé
	47
	48,4

	30
	Sông Mã Đà
	99
	187

	31
	Suối Đôi
	18
	24,0

	32
	Sông Sài Gòn
	
	

	32.1
	Đoạn sông Sài Gòn từ thượng lưu sông Sài Gòn Đến ranh giới tỉnh Bình Phước với tỉnh Tây Ninh
	81
	489,7

	32.2
	Đoạn sông Sài Gòn từ ranh giới tỉnh Bình Phước với tỉnh Tây Ninh đến ranh giới thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Tây Ninh
	66
	282,0

	33
	Suối Tà Mông
	26
	49,6

	34
	Sông Tha La
	80
	221,5

	35
	Suối Ô Ang Kam
	9,1
	33,7

	36
	Sông Thị Tính
	74
	156,0

	37
	Sông Vàm Cỏ đoạn từ thượng lưu đến ranh giới tỉnh Long An với tỉnh Tây Ninh
	149
	532,2

	38
	Suối Xa Mắt
	30
	18,5

	39
	Rạch Bầu
	10
	27,0

	40
	Rạch Tràm
	24,8
	51,5

	41
	Rạch Nàng Dinh
	12
	35,3

	42
	Kênh Xáng Lớn
	27
	19,3


4. Lượng nước dưới đất có thể khai thác, sử dụng và ngưỡng giới hạn khai thác
	TT
	Tiểu vùng quy hoạch
	Trữ lượng có thể khai thác (triệu m3/năm)
	Hiện trạng khai thác (triệu m3/năm)
	Trữ lượng còn lại có thể khai thác (triệu m3/năm)

	1
	Thượng lưu sông Đồng Nai
	731,51
	23,98
	707,52

	2
	Hạ lưu sông Đồng Nai
	146,59
	96,45
	50,14

	3
	Sông Sài Gòn - thượng Vàm Cỏ
	1.154,99
	196,41
	958,58

	4
	Sông Bé
	331,19
	15,83
	315,36

	5
	Sông La Ngà
	219,34
	24,83
	194,51

	6
	Phụ cận ven biển
	323,03
	6,51
	316,52

	
	Toàn vùng quy hoạch
	2.907
	364
	2.543


5. Lượng nước có thể khai thác, sử dụng phân theo tỉnh, thành phố
	TT
	Tỉnh/thành phố
	Tổng lượng nước (triệu m3/năm)
	Lượng nước mặt P=85% (triệu m3/năm)
	Lượng nước dưới đất (triệu m3/năm)
	Lượng nước có thể khai thác, sử dụng theo các tiểu vùng (triệu m3/năm)

	
	
	
	
	
	Thượng lưu sông Đồng Nai
	Hạ lưu sông Đồng Nai
	Sông Sài Gòn - thượng Vàm Cỏ
	Sông Bé
	Sông La Ngà
	Phụ cận ven biển

	
	
	
	
	
	Nước mặt
	Nước dưới đất
	Nước mặt
	Nước dưới đất
	Nước mặt
	Nước dưới đất
	Nước mặt
	Nước dưới đất
	Nước mặt
	Nước dưới đất
	Nước mặt
	Nước dưới đất

	
	Tổng cộng
	36.088
	33.181
	2.907
	10.482
	732
	1.389
	147
	6.012
	1.155
	7.378
	331
	3.347
	219
	4.573
	323

	1
	Đắk Nông
	3.259
	2.904
	355
	1.951
	229
	-
	-
	-
	-
	952
	125
	-
	-
	-
	-

	2
	Lâm Đồng
	8.288
	7.677
	541
	6.345
	413
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.066
	128
	285
	69

	3
	Bình Phước
	6.717
	6.475
	242
	418
	13
	-
	-
	924
	55
	5.133
	174
	-
	-
	-
	-

	4
	Tây Ninh
	3.773
	3.121
	652
	-
	-
	-
	-
	3.127
	652
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Bình Dương
	2.226
	2.051
	175
	-
	-
	207
	25
	1.094
	130
	750
	21
	-
	-
	-
	-

	6
	Đồng Nai
	4.292
	4.038
	254
	1.640
	74
	743
	93
	-
	-
	543
	11
	833
	43
	279
	33

	7
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	719
	701
	18
	-
	-
	62
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	638
	16

	8
	TP. Hồ Chí Minh
	1.595
	1.250
	345
	-
	-
	376
	27
	874
	319
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Ninh Thuận
	1.266
	1.215
	51
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.301
	51

	10
	Bình Thuận
	3.953
	3.749
	204
	127
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.447
	49
	2.175
	153


PHỤ LỤC IV
NHU CẦU KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC VÀ LƯỢNG NƯỚC PHÂN PHỐI CHO CÁC MỤC ĐÍCH KHAI THÁC, SỬ DỤNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số: 22/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)
1. Nhu cầu khai thác, sử dụng nước phân theo tiểu vùng quy hoạch
	TT
	Tiểu vùng quy hoạch
	Nhu cầu khai thác, sử dụng nước theo tháng (triệu m3)
	Cả năm
(triệu m3)

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	
	Tổng cộng
	1.276,8
	1.323,7
	1.214,6
	936,6
	1.227,6
	1.099,6
	785,7
	770,0
	641,0
	751,9
	841,3
	1.300,2
	12.169,1

	I
	Thượng lưu sông Đồng Nai
	253,0
	303,1
	217,8
	146,5
	73,2
	71,7
	33,3
	29,0
	24,1
	38,6
	80,4
	214,3
	1.485,0

	1
	Sinh hoạt
	5,8
	5,2
	5,8
	5,6
	5,8
	5,6
	5,8
	5,8
	5,6
	5,8
	5,6
	5,8
	68,4

	2
	Nông nghiệp
	239,1
	280,4
	193,8
	123,0
	49,1
	48,1
	19,5
	15,1
	10,6
	14,6
	56,9
	190,3
	1.240,5

	3
	Công nghiệp
	7,5
	6,8
	7,5
	7,2
	7,5
	7,2
	7,5
	7,5
	7,2
	7,5
	7,2
	7,5
	88,1

	4
	Thủy sản
	-
	10,2
	10,2
	10,2
	10,2
	10,2
	-
	-
	-
	10,2
	10,2
	10,2
	81,2

	5
	Dịch vụ
	0,6
	0,5
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	6,8

	II
	Hạ lưu sông Đồng Nai
	241,6
	233,7
	244,6
	224,0
	244,9
	239,5
	211,0
	207,1
	197,8
	227,5
	228,3
	252,8
	2.752,9

	1
	Sinh hoạt
	34,1
	30,8
	34,1
	33,0
	34,1
	33,0
	34,1
	34,1
	33,0
	34,1
	33,0
	34,1
	401,3

	2
	Nông nghiệp
	40,2
	33,2
	24,6
	10,4
	24,9
	26,0
	9,6
	5,7
	2,9
	7,4
	14,8
	32,7
	232,5

	3
	Công nghiệp
	163,9
	148,1
	163,9
	158,6
	163,9
	158,6
	163,9
	163,9
	158,6
	163,9
	158,6
	163,9
	1.929,9

	4
	Thủy sản
	-
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6
	-
	-
	-
	18,6
	18,6
	18,6
	149,1

	5
	Dịch vụ
	3,4
	3,1
	3,4
	3,3
	3,4
	3,3
	3,4
	3,4
	3,3
	3,4
	3,3
	3,4
	40,1

	III
	Sông Sài Gòn - thượng Vàm Cỏ
	404,4
	392,4
	388,5
	324,1
	490,8
	482,0
	341,6
	305,8
	270,9
	282,5
	276,2
	451,2
	4.410,5

	1
	Sinh hoạt
	71,3
	64,4
	71,3
	69,0
	71,3
	69,0
	71,3
	71,3
	69,0
	71,3
	69,0
	71,3
	839,9

	2
	Nông nghiệp
	155,1
	164,0
	136,0
	79,7
	238,3
	237,5
	92,4
	56,6
	29,7
	30,0
	31,7
	198,7
	1.449,9

	3
	Công nghiệp
	170,7
	154,2
	170,7
	165,2
	170,7
	165,2
	170,7
	170,7
	165,2
	170,7
	165,2
	170,7
	2.010,3

	4
	Thủy sản
	-
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	-
	-
	-
	3,3
	3,3
	3,3
	26,4

	5
	Dịch vụ
	7,1
	6,4
	7,1
	6,9
	7,1
	6,9
	7,1
	7,1
	6,9
	7,1
	6,9
	7,1
	84,0

	IV
	Sông Bé
	66,3
	68,0
	66,1
	49,2
	41,6
	48,6
	32,1
	30,1
	29,4
	35,4
	41,9
	62,4
	571,1

	1
	Sinh hoạt
	3,9
	3,6
	3,9
	3,8
	3,9
	3,8
	3,9
	3,9
	3,8
	3,9
	3,8
	3,9
	46,4

	2
	Nông nghiệp
	47,1
	47,7
	43,9
	27,6
	19,3
	27,0
	12,9
	10,8
	10,8
	13,2
	20,3
	40,2
	320,6

	3
	Công nghiệp
	14,9
	13,5
	14,9
	14,4
	14,9
	14,4
	14,9
	14,9
	14,4
	14,9
	14,4
	14,9
	175,6

	4
	Thủy sản
	-
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	-
	-
	-
	3,0
	3,0
	3,0
	23,8

	5
	Dịch vụ
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	4,6

	V
	Sông La Ngà
	68,3
	78,1
	76,3
	41,3
	59,7
	43,0
	23,6
	43,7
	25,0
	38,2
	50,5
	78,3
	626,1

	1
	Sinh hoạt
	1,9
	1,7
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	22,7

	2
	Nông nghiệp
	61,3
	65,7
	63,1
	28,4
	46,6
	30,1
	16,6
	36,7
	18,2
	25,1
	37,6
	65,2
	494,6

	3
	Công nghiệp
	4,9
	4,4
	4,9
	4,7
	4,9
	4,7
	4,9
	4,9
	4,7
	4,9
	4,7
	4,9
	57,5

	4
	Thủy sản
	-
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	-
	-
	-
	6,1
	6,1
	6,1
	49,0

	5
	Dịch vụ
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	2,3

	VI
	Phụ cận ven biển
	243,2
	248,3
	221,3
	151,5
	317,4
	214,8
	144,1
	154,4
	93,9
	129,6
	163,9
	241,2
	2.323,5

	1
	Sinh hoạt
	10,6
	9,5
	10,6
	10,2
	10,6
	10,2
	10,4
	10,6
	10,2
	10,6
	10,2
	10,6
	124,2

	2
	Nông nghiệp
	195,2
	189,6
	158,0
	89,8
	254,1
	163,7
	96,2
	106,3
	47,4
	66,3
	102,1
	177,8
	1.646,3

	3
	Công nghiệp
	36,4
	32,9
	36,4
	35,2
	36,4
	35,2
	36,4
	36,4
	35,2
	36,4
	35,2
	36,4
	428,9

	4
	Thủy sản
	-
	15,3
	15,3
	15,3
	15,3
	4,6
	-
	-
	-
	15,3
	15,3
	15,3
	111,6

	5
	Dịch vụ
	1,1
	1,0
	1,1
	1,0
	1,1
	1,0
	1,0
	1,1
	1,0
	1,1
	1,0
	1,1
	12,4


2. Nhu cầu khai thác, sử dụng nước phân theo tỉnh, thành phố
	TT
	Tỉnh/thành phố
	Nhu cầu khai thác, sử dụng nước theo tháng (triệu m3)
	Cả năm
(triệu m3)

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	
	Tổng cộng
	1.276,8
	1.323,7
	1.214,6
	936,6
	1.227,6
	1.099,6
	785,7
	770,0
	641,0
	751,9
	841,3
	1.300,2
	12.169,1

	1
	Đắk Nông
	48,3
	58,9
	56,9
	40,3
	11,2
	10,3
	5,7
	5,0
	6,2
	7,5
	16,0
	40,1
	306,3

	2
	Lâm Đồng
	177,3
	218,5
	140,2
	97,5
	35,7
	34,5
	16,8
	16,4
	12,7
	17,3
	47,7
	143,9
	958,6

	3
	Bình Phước
	60,0
	60,6
	56,9
	43,3
	39,6
	47,9
	29,7
	27,3
	27,1
	32,1
	36,6
	55,9
	517,1

	4
	Tây Ninh
	148,8
	157,8
	137,8
	89,8
	216,9
	216,0
	103,5
	75,9
	52,7
	54,2
	53,5
	187,8
	1.494,7

	5
	Bình Dương
	125,2
	118,1
	122,7
	109,8
	128,1
	126,4
	107,9
	103,6
	98,0
	106,1
	105,8
	129,5
	1.381,1

	6
	Đồng Nai
	193,1
	192,2
	192,8
	153,6
	183,2
	176,3
	135,7
	134,6
	122,4
	154,4
	164,5
	202,8
	2.005,7

	7
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	99,7
	94,3
	82,2
	70,1
	109,9
	87,9
	59,9
	52,0
	41,7
	57,2
	66,7
	82,8
	904,5

	8
	TP. Hồ Chí Minh
	234,5
	217,5
	234,7
	220,4
	247,3
	237,7
	218,8
	213,7
	203,1
	217,5
	213,7
	242,6
	2.701,6

	9
	Ninh Thuận
	66,2
	71,3
	61,3
	48,2
	134,4
	83,4
	57,2
	49,2
	27,5
	33,9
	43,1
	77,8
	753,2

	10
	Bình Thuận
	123,8
	134,3
	129,0
	63,7
	121,4
	79,3
	50,5
	92,2
	49,6
	71,7
	93,6
	136,9
	1.146,1


3. Lượng nước phân phối cho các mục đích khai thác, sử dụng
3.1. Lượng nước phân phối cho các mục đích khai thác, sử dụng theo các tiểu vùng quy hoạch trong điều kiện bình thường
	TT
	Tiểu vùng quy hoạch
	Lượng nước phân phối cho các đối tượng khai thác, sử dụng (triệu m3)

	
	
	Sinh hoạt
	Dịch vụ
	Công nghiệp
	Nông nghiệp
	Thủy sản
	Tổng

	
	Toàn vùng quy hoạch
	1.502,9
	150,3
	4.690,3
	5.384,5
	441,1
	12.169,1

	1
	Thượng lưu sông Đồng Nai
	68,4
	6,8
	88,1
	1.240,5
	81,2
	1.485,0

	2
	Hạ lưu sông Đồng Nai
	401,3
	40,1
	1.929,9
	232,5
	149,1
	2.752,9

	3
	Sông Sài Gòn - thượng Vàm Cỏ
	839,9
	84,0
	2.010,3
	1.449,9
	26,4
	4.410,5

	4
	Sông Bé
	46,4
	4,6
	175,6
	320,6
	23,8
	571,1

	5
	Sông La Ngà
	22,7
	2,3
	57,5
	494,6
	49,0
	626,1

	6
	Phụ cận ven biển
	124,2
	12,4
	428,9
	1.646,3
	111,6
	2.323,5


3.2. Lượng nước phân phối cho các mục đích khai thác, sử dụng theo tháng trong điều kiện bình thường
	TT
	Tiểu vùng quy hoạch
	Lượng nước phân phối cho các đối tượng khai thác, sử dụng (triệu m3)
	Cả năm (triệu m3)

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	
	Toàn vùng quy hoạch
	1.276,8
	1.323,7
	1.214,6
	936,6
	1.227,6
	1.099,6
	785,7
	770,0
	641,0
	751,9
	841,3
	1.300,2
	12.169,1

	I
	Thượng lưu sông Đồng Nai
	253,0
	303,1
	217,8
	146,5
	73,2
	71,7
	33,3
	29,0
	24,1
	38,6
	80,4
	214,3
	1.485,0

	1
	Sinh hoạt
	5,8
	5,2
	5,8
	5,6
	5,8
	5,6
	5,8
	5,8
	5,6
	5,8
	5,6
	5,8
	68,4

	2
	Dịch vụ
	0,6
	0,5
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	6,8

	3
	Công nghiệp
	7,5
	6,8
	7,5
	7,2
	7,5
	7,2
	7,5
	7,5
	7,2
	7,5
	7,2
	7,5
	88,1

	4
	Nông nghiệp
	239,1
	280,4
	193,8
	123,0
	49,1
	48,1
	19,5
	15,1
	10,6
	14,6
	56,9
	190,3
	1.240,5

	5
	Thủy sản
	-
	10,2
	10,2
	10,2
	10,2
	10,2
	-
	-
	-
	10,2
	10,2
	10,2
	81,2

	II
	Hạ lưu sông Đồng Nai
	241,6
	233,7
	244,6
	224,0
	244,9
	239,5
	211,0
	207,1
	197,8
	227,5
	228,3
	252,8
	2.752,9

	1
	Sinh hoạt
	34,1
	30,8
	34,1
	33,0
	34,1
	33,0
	34,1
	34,1
	33,0
	34,1
	33,0
	34,1
	401,3

	2
	Dịch vụ
	3,4
	3,1
	3,4
	3,3
	3,4
	3,3
	3,4
	3,4
	3,3
	3,4
	3,3
	3,4
	40,1

	3
	Công nghiệp
	163,9
	148,1
	163,9
	158,6
	163,9
	158,6
	163,9
	163,9
	158,6
	163,9
	158,6
	163,9
	1.929,9

	4
	Nông nghiệp
	40,2
	33,2
	24,6
	10,4
	24,9
	26,0
	9,6
	5,7
	2,9
	7,4
	14,8
	32,7
	232,5

	5
	Thủy sản
	-
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6
	18,6
	-
	-
	-
	18,6
	18,6
	18,6
	149,1

	III
	Sông Sài Gòn - thượng Vàm Cỏ
	404,4
	392,4
	388,5
	324,1
	490,8
	482,0
	341,6
	305,8
	270,9
	282,5
	276,2
	451,2
	4.410,5

	1
	Sinh hoạt
	71,3
	64,4
	71,3
	69,0
	71,3
	69,0
	71,3
	71,3
	69,0
	71,3
	69,0
	71,3
	839,9

	2
	Dịch vụ
	7,1
	6,4
	7,1
	6,9
	7,1
	6,9
	7,1
	7,1
	6,9
	7,1
	6,9
	7,1
	84,0

	3
	Công nghiệp
	170,7
	154,2
	170,7
	165,2
	170,7
	165,2
	170,7
	170,7
	165,2
	170,7
	165,2
	170,7
	2.010,3

	4
	Nông nghiệp
	155,1
	164,0
	136,0
	79,7
	238,3
	237,5
	92,4
	56,6
	29,7
	30,0
	31,7
	198,7
	1.449,9

	5
	Thủy sản
	-
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	-
	-
	-
	3,3
	3,3
	3,3
	26,4

	IV
	Sông Bé
	66,3
	68,0
	66,1
	49,2
	41,6
	48,6
	32,1
	30,1
	29,4
	35,4
	41,9
	62,4
	571,1

	1
	Sinh hoạt
	3,9
	3,6
	3,9
	3,8
	3,9
	3,8
	3,9
	3,9
	3,8
	3,9
	3,8
	3,9
	46,4

	2
	Dịch vụ
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	4,6

	3
	Công nghiệp
	14,9
	13,5
	14,9
	14,4
	14,9
	14,4
	14,9
	14,9
	14,4
	14,9
	14,4
	14,9
	175,6

	4
	Nông nghiệp
	47,1
	47,7
	43,9
	27,6
	19,3
	27,0
	12,9
	10,8
	10,8
	13,2
	20,3
	40,2
	320,6

	5
	Thủy sản
	-
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	-
	-
	-
	3,0
	3,0
	3,0
	23,8

	V
	Sông La Ngà
	68,3
	78,1
	76,3
	41,3
	59,7
	43,0
	23,6
	43,7
	25,0
	38,2
	50,5
	78,3
	626,1

	1
	Sinh hoạt
	1,9
	1,7
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	22,7

	2
	Dịch vụ
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	2,3

	3
	Công nghiệp
	4,9
	4,4
	4,9
	4,7
	4,9
	4,7
	4,9
	4,9
	4,7
	4,9
	4,7
	4,9
	57,5

	4
	Nông nghiệp
	61,3
	65,7
	63,1
	28,4
	46,6
	30,1
	16,6
	36,7
	18,2
	25,1
	37,6
	65,2
	494,6

	5
	Thủy sản
	-
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	-
	-
	-
	6,1
	6,1
	6,1
	49,0

	VI
	Phụ cận ven biển
	243,2
	248,3
	221,3
	151,5
	317,4
	214,8
	144,1
	154,4
	93,9
	129,6
	163,9
	241,2
	2.323,5

	1
	Sinh hoạt
	10,6
	9,5
	10,6
	10,2
	10,6
	10,2
	10,4
	10,6
	10,2
	10,6
	10,2
	10,6
	124,2

	2
	Dịch vụ
	1,1
	1,0
	1,1
	1,0
	1,1
	1,0
	1,0
	1,1
	1,0
	1,1
	1,0
	1,1
	12,4

	3
	Công nghiệp
	36,4
	32,9
	36,4
	35,2
	36,4
	35,2
	36,4
	36,4
	35,2
	36,4
	35,2
	36,4
	428,9

	4
	Nông nghiệp
	195,2
	189,6
	158,0
	89,8
	254,1
	163,7
	96,2
	106,3
	47,4
	66,3
	102,1
	177,8
	1.646,3

	5
	Thủy sản
	-
	15,3
	15,3
	15,3
	15,3
	4,6
	-
	-
	-
	15,3
	15,3
	15,3
	111,6


PHỤ LỤC V
LƯỢNG NƯỚC TRỮ ĐỂ ĐIỀU HÒA, PHÂN PHỐI CỦA CÁC HỒ CHỨA
(Kèm theo Quyết định số: 22/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)
	TT
	Tiểu vùng quy hoạch
	Lượng nước trữ để điều hòa (triệu m3)1
	Nguyên tắc điều hòa, phân phối

	
	
	Từ
	Đến
	

	I
	Dung tích trữ từ 85% đến 100%
	3.809,6
	4.481,9
	- Phân phối hài hòa nước giữa các tháng trong cả mùa cạn.

- Thứ tự ưu tiên:

+ Cấp đủ nước cho sinh hoạt;

+ Cấp nước cho ngành sản xuất có giá trị kinh tế cao tiêu tốn ít nước;

+ Cấp nước sản xuất cho nông nghiệp và bảo đảm nước cho an ninh năng lượng nếu có yêu cầu.

	1
	Thượng lưu sông Đồng Nai
	868,2
	1.021,4
	

	2
	Hạ lưu sông Đồng Nai
	1.193,3
	1.403,9
	

	3
	Sông Sài Gòn - thượng Vàm Cỏ
	490,6
	577,2
	

	4
	Sông Bé
	890,6
	1.047,8
	

	5
	Sông La Ngà
	366,8
	431,5
	

	II
	Dung tích trữ từ 50% đến 85%
	2.240,9
	3.809,6
	- Phân phối hài hòa nước giữa các tháng trong cả mùa cạn.

- Thứ tự ưu tiên:

+ Cấp đủ nước cho sinh hoạt và đảm bảo nước cho an ninh năng lượng nếu có yêu cầu;

+ Xem xét giảm lượng nước tưới cho nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các ngành sử dụng nước khác có tiêu tốn nhiều nước, chưa cấp thiết.

	1
	Thượng lưu sông Đồng Nai
	510,7
	868,2
	

	2
	Hạ lưu sông Đồng Nai
	702
	1.193,3
	

	3
	Sông Sài Gòn - thượng Vàm Cỏ
	288,6
	490,6
	

	4
	Sông Bé
	523,9
	890,6
	

	5
	Sông La Ngà
	215,8
	366,8
	


PHỤ LỤC VI
DÒNG CHẢY TỐI THIỂU
(Kèm theo Quyết định số: 22QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)
	TT
	Tên sông, suối
	Chiều dài (km)
	Vị trí quy định dòng chảy tối thiểu
	Vị trí hành chính (xã, huyện, tỉnh)
	Dòng chảy tối thiểu (m3/s)

	1
	Sông Đồng Nai
	
	
	
	

	1.1
	Đoạn sông Đồng Nai từ thượng nguồn đến ranh giới tỉnh Đắk Nông với tỉnh Lâm Đồng
	195
	Ranh giới tỉnh Đắk Nông với tỉnh Lâm Đồng
	Đinh Trang Thượng, Di Linh, Lâm Đồng
	26,9

	1.2
	Đoạn sông Đồng Nai từ ranh giới tỉnh Đắk Nông với tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông với tỉnh Bình Phước
	111
	Ranh giới tỉnh Đắk Nông với tỉnh Bình Phước
	Đồng Nai, Bù Đăng, Bình Phước
	40,1

	1.3
	Đoạn sông Đồng Nai từ ranh giới tỉnh Đắk Nông với tỉnh Bình Phước đến ranh giới tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Phước
	43
	Ranh giới tỉnh Đắk Nông với tỉnh Bình Phước
	Phước Cát 1, Cát Tiên, Lâm Đồng
	41,5

	2
	Sông Đắk R' Keh
	50
	Trước nhập lưu vào sông Đắk Kar
	Hưng Bình, Đắk R'Lấp, Đắk Nông; Đồng Nai, Bù Đăng, Bình Phước
	1,21

	3
	Sông Đắk Kar
	30
	Trước nhập lưu vào sông Đồng Nai
	Hưng Bình, Đắk R'Lấp, Đắk Nông; Đồng Nai, Bù Đăng, Bình Phước
	0,48

	4
	Sông Đắk Ru
	13
	Trước nhập lưu vào sông Đắk Kar
	Đắk Ru, Đắk R'Lấp, Đắk Nông; Phú Sơn, Bù Đăng, Bình Phước
	0,19

	5
	Sông Đắk Lua
	39
	Trước nhập lưu vào sông Đồng Nai
	Đăk Lua, Tân Phú, Đồng Nai
	0,54

	6
	Sông Đa Guoay
	93
	Trước nhập lưu vào sông Đồng Nai
	Đạ Kho, Đạ Tẻh, Lâm Đồng; Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai
	3,4

	7
	Sông Dac Hoai
	47
	Trước nhập lưu vào sông Đa Guoay
	Phước Lộc, Đạ Huoai, Lâm Đồng
	1,4

	8
	Sông Đa Guy
	19
	Trước nhập lưu vào sông Đa Guoay
	Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai; Đạ Kho, Đạ Tẻh, Lâm Đồng
	0,28

	9
	Sông La Ngà
	
	
	
	

	9.1
	Đoạn sông La Ngà từ thượng nguồn đến ranh giới tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bình Thuận
	92
	Ranh giới tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bình Thuận
	Đa Mi, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
	8,8

	9.2
	Đoạn sông La Ngà từ ranh giới tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bình Thuận đến ranh giới tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận
	120
	Đầu ranh giới tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận
	Phú Bình, Tân Phú, Đồng Nai
	11,7

	9.3
	Đoạn sông La Ngà chảy dọc ranh giới tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận
	55
	Cuối ranh giới tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận
	Gia Canh, Định Quán, Đồng Nai
	13,6

	9.4
	Đoạn sông La Ngà từ ranh giới tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận đến nhập lưu với sông Đồng Nai
	32
	Trước nhập lưu vào sông Đồng Nai
	Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai
	15,0

	10
	Sông Da S’ Răng
	14
	Trước nhập lưu vào sông La Ngà
	Lộc Nam, Bảo Lâm, Lâm Đồng
	0,41

	11
	Phụ lưu số 13
	7,3
	Trước nhập lưu vào sông La Ngà
	Đa Mi, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
	0,08

	12
	Suối Thi
	35
	Trước nhập lưu vào sông La Ngà
	La Dạ, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
	0,97

	13
	Sông Cầu Be
	17
	Trước nhập lưu vào sông La Ngà
	Đa Kai, Đức Linh, Bình Thuận ; Phú Bình, Tân Phú, Đồng Nai
	0,14

	14
	Suối Gia Huỳnh
	32
	Trước nhập lưu vào sông La Ngà
	Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận ; Suối Cao, Xuân Lộc, Đồng Nai
	0,57

	15
	Suối Chết
	26
	Trước nhập lưu vào suối Gia Huỳnh
	Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận; Xuân Thành, Xuân Lộc, Đồng Nai
	0,14

	16
	Sông Bé
	
	
	
	

	16.1
	Đoạn sông Bé từ thượng nguồn Đến ranh giới tỉnh Đắk Nông với tỉnh Bình Phước
	66
	Ranh giới tỉnh Đắk Nông với tỉnh Bình Phước
	Bù Gia Mập, Đức Long, Bình Phước
	0,88

	16.2
	Đoạn sông Bé từ ranh giới tỉnh Đắk Nông với tỉnh Bình Phước đến ranh giới tỉnh Bình Dương với tỉnh Bình Phước
	218
	Ranh giới tỉnh Bình Dương với tỉnh Bình Phước
	An Long, Phú Giáo, Bình Dương
	21,0

	16.3
	Sông Bé: Đoạn từ ranh giới tỉnh Bình Dương với tỉnh Bình Phước đến nhập lưu với sông Đồng Nai
	101
	Trước nhập lưu vào sông Đồng Nai
	Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Đồng Nai; Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên, Bình Dương
	31,1

	17
	Sông Đắk Me
	50
	Trước nhập lưu vào sông Bé
	Bù Gia Mập, Bù Gia Mập, Bình Phước
	0,38

	18
	Sông Đăk R Me Nhỏ
	32
	Trước nhập lưu vào sông Đắk Me
	Bù Gia Mập, Bù Gia Mập, Bình Phước
	0,28

	19
	Sông Đắk R' Lấp
	123
	Trước nhập lưu vào sông Bé
	Đức Hạnh, Bù Gia Mập, Bình Phước
	2,45

	20
	Sông Đắk B' Lấp
	28
	Trước nhập lưu vào sông Đắk R' Lấp
	Đắk Ngo, Tuy Đức, Đắk Nông; Phú Sơn, Bù Đăng, Bình Phước
	0,22

	21
	Sông Đắk Huýt
	120
	Trước nhập lưu vào sông Bé
	Phước Thiện, Bù Đốp, Bình Phước
	2

	22
	Sông Đắk Soi
	35
	Trước nhập lưu vào sông Đắk Huýt
	Bù Gia Mập, Bù Gia Mập, Bình Phước
	0,27

	23
	Sông Dinh
	13
	Trước nhập lưu vào sông Bé
	An Thái, Phú Giáo, Bình Dương; Tân Thành, Đồng Xoài, Bình Phước
	0,34

	24
	Suối Thôn
	21
	Trước nhập lưu vào sông Bé
	Tân Long, Phú Giáo, Bình Dương
	0,46

	25
	Sông Nước Trong
	34
	Trước nhập lưu vào sông Bé
	Vĩnh Hòa, Ninh Giang, Bình Dương
	0,55

	26
	Suối Giai
	39
	Trước nhập lưu vào sông Bé
	Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương
	0,69

	27
	Kênh Suối Giai
	18,5
	Trước nhập lưu vào sông Bé
	Tân Lập, Đồng Phú, Bình Phước
	0,11

	28
	Suối Rạc
	106
	Trước nhập lưu vào sông Bé
	Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương
	2,7

	29
	Rạch Bé
	47
	Trước nhập lưu vào suối Giai
	Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương
	0,51

	30
	Sông Mã Đà
	99
	Trước nhập lưu vào sông Bé
	Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Đồng Nai; Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương
	1,92

	31
	Suối Đôi
	18
	Trước nhập lưu vào sông Mã Đà
	Tân Hòa, Đồng Phú, Bình Phước; Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương
	0,25

	32
	Sông Sài Gòn
	
	
	
	

	32.1
	Đoạn sông Sài Gòn từ thượng lưu sông Sài Gòn đến ranh giới tỉnh Bình Phước với tỉnh Tây Ninh
	81
	Ranh giới tỉnh Bình Phước với tỉnh Tây Ninh
	Suối Đá, Dương Minh Châu, Tây Ninh
	8,6

	32.2
	Đoạn sông Sài Gòn từ ranh giới tỉnh Bình Phước với tỉnh Tây Ninh đến ranh giới thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Tây Ninh
	66
	Ranh giới thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Tây Ninh
	Phú Mỹ Hưng, Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh
	10,6

	33
	Suối Tà Mông
	26
	Trước nhập lưu vào sông Sài Gòn
	Tân Hiệp, Hớn Quản, Bình Phước; Minh Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương
	0,87

	34
	Sông Tha La
	80
	Trước nhập lưu vào sông Sài Gòn
	Phước Minh, Dương Minh Châu, Tây Ninh
	3,88

	35
	Suối Ô Ang Kam
	9,1
	Trước nhập lưu vào suối Nước Đục
	Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh
	0,59

	36
	Sông Thị Tính
	74
	Trước nhập lưu vào sông Sài Gòn
	Phú An, Bến Cát, Bình Dương
	1,14

	37
	Sông Vàm Cỏ đoạn từ thượng lưu đến ranh giới tỉnh Long An với tỉnh Tây Ninh
	149
	Ranh giới tỉnh Long An với tỉnh Tây Ninh
	An Ninh Tây, Đức Hòa, Long An
	6,5

	38
	Suối Xa Mắt
	30
	Trước nhập lưu vào sông Vàm Cỏ
	Tân Bình, Tân Biên, Tây Ninh
	0,23

	39
	Rạch Bầu
	10
	Trước nhập lưu vào sông Vàm Cỏ
	Long Chữ, Bến Cầu, Tây Ninh
	0,33

	40
	Rạch Tràm
	24,8
	Trước nhập lưu vào sông Vàm Cỏ
	Mỹ Quý Đông, Đức Huệ, Long An; Phước Chỉ, Trảng Bàng, Tây Ninh
	0,56

	41
	Rạch Nàng Dinh
	12
	Trước nhập lưu vào sông Vàm Cỏ
	Biên Giới, Châu Thành, Tây Ninh
	0,43

	42
	Kênh Xáng Lớn
	27
	Trước nhập lưu vào sông Vàm Cỏ
	Thạnh Hòa, Bến Lức, Long An
	0,18


PHỤ LỤC VII
NGUỒN NƯỚC DỰ PHÒNG CẤP NƯỚC CHO SINH HOẠT
(Kèm theo Quyết định số: 22/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)
	TT
	Khu vực cấp nước
	Lượng nước dự phòng (triệu m3)
	Nguồn nước dự phòng

	
	
	
	Nước mặt/ Nước dưới đất
	Vị trí nguồn nước

	I
	Tiểu vùng thượng lưu sông Đồng Nai
	
	
	

	1
	Thành phố Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông
	0,46
	Nước mặt
	Hồ Đăk R’Tih (bậc trên)

	2
	Thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
	2,92
	Nước mặt
	Hồ Suối Vàng

	II
	Tiểu vùng hạ lưu sông Đồng Nai
	
	
	

	1
	Thành phố Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương
	3,33
	Nước mặt
	Hồ Trị An (thuộc tiểu vùng thượng Đồng Nai)

	2
	Thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
	14,58
	Nước mặt
	Hồ Trị An (thuộc tiểu vùng thượng Đồng Nai)

	3
	Thành phố Hồ Chí Minh (các quận, huyện: TP. Thủ Đức, Quận 7, Quận 8, Bình Chánh, Cần Giờ)
	18,78
	Nước mặt; Nước dưới đất
	- Hồ Trị An (thuộc tiểu vùng thượng Đồng Nai);

- Nguồn nước dưới đất thuộc tiểu vùng, gồm:

+ Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pleistocen trên (qp3);

+ Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pliocen giữa (n22);

+ Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pliocen dưới (n21).

	III
	Tiểu vùng sông Sài Gòn - thượng Vàm Cỏ
	
	
	

	1
	Thành phố Tây Ninh - Tỉnh Tây Ninh
	0,93
	Nước mặt
	Hồ Dầu Tiếng

	2
	Thành phố Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương
	4,60
	Nước mặt
	Hồ Dầu Tiếng

	3
	Thành phố Thuận An - Tỉnh Bình Dương
	4,45
	Nước dưới đất
	Nguồn nước dưới đất thuộc tiểu vùng, gồm:

- Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pleistocen dưới (qp1);

- Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pliocen 
giữa (n22);

Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pliocen dưới (n21).

	4
	Thành phố Dĩ An - Tỉnh Bình Dương
	3,58
	Nước dưới đất
	Nguồn nước dưới đất thuộc tiểu vùng, gồm:

- Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pleistocen dưới (qp1);

- Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pliocen giữa (n22);

Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pliocen dưới (n21).

	5
	Thành phố Hồ Chí Minh (gồm các quận, huyện: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Phú Nhuận, Quận Gò Vấp, Quận Tân Bình, Quận Bình Tân, TP. Thủ Đức, Củ Chi, Hóc Môn)
	20,74
	Nước mặt; Nước dưới đất
	- Hồ Dầu Tiếng;

- Nguồn nước dưới đất thuộc tiểu vùng, gồm:

+ Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pleistocen dưới (qp1);

+ Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pliocen giữa (n22);

+ Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pliocen dưới (n21).

	IV
	Tiểu vùng Sông Bé
	
	
	

	
	Thành phố Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
	0,76
	Nước mặt
	Hồ Suối Giai

	V
	Tiểu vùng sông La Ngà
	
	
	

	1
	Thành phố Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng
	1,05
	Nước mặt
	Hồ Đại Nga

	2
	Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai
	1,04
	Nước dưới đất
	Nguồn nước dưới đất thuộc tiểu vùng, gồm:

- Tầng chứa nước khe nứt các đá Bazan (β/n-q);

- Tầng chứa nước khe nứt các đá trước Kainozoi (ps-ms).

	VI
	Tiểu vùng phụ cận ven biển
	
	
	

	1
	Thành phố Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận
	2,30
	Nước dưới đất
	Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen β(n2-qp) thuộc tiểu vùng.

	2
	Thành phố Bà Rịa - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	1,03
	Nước dưới đất
	Nguồn nước dưới đất thuộc tiểu vùng, gồm:

- Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pleistocen trên (qp3);

- Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pliocen giữa (n22);

- Tầng chứa nước khe nứt các đá Bazan (β/n-q);

- Tầng chứa nước khe nứt các đá trước Kainozoi (ps-ms).

	3
	Thành phố Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	4,78
	Nước dưới đất
	Nguồn nước dưới đất thuộc tiểu vùng, gồm:

- Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pleistocen trên (qp3);

- Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pliocen giữa (n22);

- Tầng chứa nước khe nứt các đá Bazan (β/n-q);

- Tầng chứa nước khe nứt các đá trước Kainozoi (ps-ms).

	4
	Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - Tỉnh Ninh Thuận
	1,76
	Nước dưới đất
	Nguồn nước dưới đất thuộc tiểu vùng, gồm:

- Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Holocen (qh);

- Tầng chứa nước khe nứt trầm tích Jura giữa (j2).

	
	Tổng cộng
	87,09
	
	


PHỤ LỤC VIII
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỀU TIẾT, KHAI THÁC, SỬ DỤNG, TRỮ NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số: 22/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)
1. Công trình hồ chứa, đập dâng hiện có
	TT
	Tên công trình
	Loại hình công trình
	Vị trí (huyện, tỉnh)
	Dung tích toàn bộ (triệu m3)
	Công suất lắp máy (MW)
	Nguồn nước khai thác
	Mục đích khai thác chính

	I
	Tiểu vùng thượng lưu sông Đồng Nai
	
	
	
	
	
	

	1
	Hồ ĐaM'lo
	Thủy điện
	Bù Đăng, Bình Phước
	-
	4
	Suối ĐaM'lo
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	2
	Hồ Thống Nhất
	Thủy điện
	Bù Đăng, Bình Phước
	0,722
	2,4
	Suối Đắk Côn
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	3
	Hồ Phú Tân 2
	Thủy điện
	Định Quán, Đồng Nai
	4,32
	93
	Sông Đồng Nai
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	4
	Hồ Trị An (gồm: Nhà máy thủy điện Trị An và Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng)
	Thủy điện
	Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	2.764,70
	600
	Sông Đồng Nai
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	5
	Hồ Đa Tôn
	Thủy lợi
	Tân Phú, Đồng Nai
	19,76
	-
	Suối Đa Tôn
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	6
	Hồ Đồng Nai 5
	Thủy điện
	Đắk R’Lấp, Đắk Nông
	106,33
	150
	Sông Đồng Nai
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	7
	Hồ Trung Tâm
	Thủy lợi
	Gia Nghĩa, Đắk Nông
	7,80
	-
	Sông Đắk R'Tih
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	8
	Hồ Đăk R'Tih (bậc trên)
	Thủy điện
	Gia Nghĩa, Đắk Nông
	137,10
	82
	Sông Đắk R'Tih
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	9
	Hồ Đăk R'Tih (bậc dưới)
	Thủy điện
	Đắk R’Lấp, Đắk Nông
	1,808
	62
	Sông Da R' Mang
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	10
	Hồ Đắk Sin 1
	Thủy điện
	Đắk R’Lấp, Đắk Nông
	16,09
	27
	Sông Đắk R'Keh
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	11
	Hồ Cầu Tư
	Thủy lợi
	Đắk R’Lấp, Đắk Nông
	8,09
	-
	Sông Đắk R'Keh
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	12
	Hồ Đắk R'Keh
	Thủy điện
	Đắk R’Lấp, Đắk Nông
	-
	5
	Suối Đắk R'Keh
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	13
	Hồ Đắk R'Keh 4
	Thủy điện
	Đắk R’Lấp, Đắk Nông
	-
	8
	Suối Đắk R’Keh
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	14
	Hồ Đắk Kar
	Thủy điện
	Đắk R’Lấp, Đắk Nông
	11,44
	12
	Suối Đắk Kar
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	15
	Hồ Đắk Rung
	Thủy điện
	Đắk Song, Đắk Nông
	6,74
	8
	Suối Đắk Rung
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	16
	Hồ Đắk Rung 1
	Thủy điện
	Đắk Song, Đắk Nông
	1,6
	6
	Suối Đắk Rung
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	17
	Hồ Nhân Cơ
	Thủy điện
	Đắk R’Lấp, Đắk Nông
	0,95
	2,4
	Sông Đắk Yao
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	18
	Hồ Đắk Nông
	Thủy điện
	Gia Nghĩa, Đắk Nông
	0,265
	6,26
	Suối Đắk Nông
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	19
	Hồ Đắk Nông 1
	Thủy điện
	Gia Nghĩa, Đắk Nông
	-
	1,8
	Suối Đắk Nông
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	20
	Hồ Đắk Nông 2
	Thủy điện
	Gia Nghĩa, Đắk Nông
	0,11
	15,75
	Suối Đắk Nông
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	21
	Hồ Đắk Ru
	Thủy điện
	Đắk R’Lấp, Đắk Nông
	0,98
	7,2
	Sông Đắk R'Lấp
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	22
	Hồ Đa Klong
	Thủy điện
	Đăk Glong, Đắk Nông
	0,283
	9
	Sông Đắk Klong
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	23
	Hồ Đa Nhim Thượng 3
	Thủy điện
	Lạc Dương, Lâm Đồng
	4,41
	8
	Sông Đa Nhim
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	24
	Hồ Đa R' Cao
	Thủy điện
	Đức Trọng, Lâm Đồng
	0,03
	2
	Sông Đa Nhim
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	25
	Hồ Đa Nhim (gồm: Nhà máy thủy điện Đa Nhim và Nhà máy thủy điện Đa Nhim mở rộng)
	Thủy điện
	Đơn Dương, Lâm Đồng
	165,00
	240
	Sông Đồng Nai
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	26
	Hồ Đại Ninh
	Thủy điện
	Đức Trọng, Lâm Đồng
	319,77
	300
	Sông Đồng Nai
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	27
	Hồ Đồng Nai 1
	Thủy điện
	Di Linh, Lâm Đồng
	3,17
	15
	Sông Đồng Nai
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	28
	Hồ Đồng Nai 2
	Thủy điện
	Lâm Hà, Lâm Đồng
	281,00
	70
	Sông Đồng Nai
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	29
	Hồ Đồng Nai 3
	Thủy điện
	Bảo Lâm, Lâm Đồng
	1.690,10
	180
	Sông Đồng Nai
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	30
	Hồ Đồng Nai 4
	Thủy điện
	Bảo Lâm, Lâm Đồng
	332,10
	340
	Sông Đồng Nai
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	31
	Hồ Phước Trung
	Thủy lợi
	Cát Tiên, Lâm Đồng
	3,18
	-
	Sông Đồng Nai
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	32
	Hồ Bảo Lâm
	Thủy điện
	Bảo Lâm, Lâm Đồng
	-
	10
	Sông Đồng Nai
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	33
	Hồ Đa Khai
	Thủy điện
	Lạc Dương, Lâm Đồng
	9,95
	8,1
	Sông Đa Khai
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	34
	Hồ Đa Dâng 2
	Thủy điện
	Lâm Hà, Lâm Đồng
	0,912
	34
	Sông Đa Dâng
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	35
	Hồ Đa Dâng 3
	Thủy điện
	Lâm Hà, Lâm Đồng
	7,60
	12
	Sông Da Dâng
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	36
	Hồ Đachomo
	Thủy điện
	Lâm Hà, Lâm Đồng
	0,348
	9
	Sông Đa Dâng
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	37
	Hồ Sar Deung 2
	Thủy điện
	Đam Rông, Lâm Đồng
	0,441
	3
	Sông Đa Dâng
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	38
	Hồ AnKroet
	Thủy điện
	Lạc Dương, Lâm Đồng
	1
	4,4
	Sông Da Dâng
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	39
	Hồ An Phước
	Thủy điện
	Lâm Hà, Lâm Đồng
	0,348
	12
	Sông Đa Dâng
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	40
	Hồ Đam Bri
	Thủy điện
	Đạ Huoai, Lâm Đồng
	56,29
	75
	Suối Đa M’Bri
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	41
	Hồ Đắk Lô
	Thủy lợi
	Cát Tiên, Lâm Đồng
	13,63
	-
	Suối Da Klô
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	42
	Hồ Tuyền Lâm
	Thủy lợi
	Đà Lạt, Lâm Đồng
	27,85
	-
	Suối Da Tan La
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	43
	Hồ Đạ Hàm
	Thủy lợi
	Đạ Tẻh, Lâm Đồng
	5,11
	-
	Sông Đa Mỹ
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	44
	Hồ Đạ Tẻh
	Thủy lợi
	Đạ Tẻh, Lâm Đồng
	24,00
	-
	Sông Đạ Tẻh
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	45
	Hồ Đam Bol - Đạ Tẻh (Đam Bol)
	Thủy điện
	Bảo Lâm, Lâm Đồng
	0,058
	9,6
	Sông Đạ Tẻh
	 (1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	46
	Hồ Đạ Lây
	Thủy lợi
	Đạ Tẻh, Lâm Đồng
	8,3
	-
	Sông Da Loi
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	47
	Hồ Thôn 5 Quốc Oai
	Thủy lợi
	Đạ Tẻh, Lâm Đồng
	3,94
	-
	Phụ lưu số 2
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	48
	Hồ Đan Kia (suối Vàng)
	Thủy lợi
	Lạc Dương, Lâm Đồng
	11,31
	-
	Suối Vàng
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	49
	Hồ Lộc Thắng
	Thủy lợi
	Bảo Lâm, Lâm Đồng
	7,43
	-
	Sông Da Tong Kriong
	 (1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	50
	Hồ Đạ Sị
	Thủy lợi
	Cát Tiên, Lâm Đồng
	21,77
	-
	Sông Da Nbor
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	51
	Hồ Próh
	Thủy lợi
	Đơn Dương, Lâm Đồng
	3,22
	-
	Sông Đa Hiong Kade
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	52
	Hồ Ka La
	Thủy lợi
	Di Linh, Lâm Đồng
	18,89
	-
	Sông Da Ri Am
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	53
	Hồ Đa Siat
	Thủy điện
	Bảo Lâm, Lâm Đồng
	0,31
	13,5
	Suối Đa Siat
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	54
	Hồ Sar Deung
	Thủy điện
	Lâm Hà, Lâm Đồng
	0,099
	5
	Suối Đạ K’nàng
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	55
	Hồ Tà Nung
	Thủy điện
	Đà Lạt, Lâm Đồng
	0,12
	2
	Suối Cam Ly
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	56
	Hồ Đa Kai
	Thủy điện
	Bảo Lâm, Lâm Đồng
	0,045
	6
	Suối Đa Kai
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	57
	Hồ Đam B'ri 1
	Thủy điện
	Bảo Lộc, Lâm Đồng
	0,531
	7,5
	Suối Đa M’bri
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	58
	Hồ Đa Dâng
	Thủy điện
	Lạc Dương, Lâm Đồng
	0,54
	14
	Suối Đa Chomo
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	59
	Hồ Đa Cho Mo 2
	Thủy điện
	Lâm Hà, Lâm Đồng
	0,097
	4,6
	Suối Đa Chomo
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	60
	Hồ Đạ Ròn
	Thủy lợi
	Đơn Dương, Lâm Đồng
	5,52
	-
	Sông Đa Niung Qui
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	II
	Tiểu vùng hạ lưu sông Đồng Nai
	
	
	
	
	
	

	61
	Hồ Cần Nôm
	Thủy lợi
	Dầu Tiếng, Bình Dương
	7,99
	-
	Rạch Cần Nôm
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	62
	Hồ Cầu Mới tuyến V
	Thủy lợi
	Long Thành, Đồng Nai
	9,00
	-
	Sông Thị Vải
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	63
	Hồ Cầu Mới tuyến VI
	Thủy lợi
	Long Thành, Đồng Nai
	21,00
	-
	Sông Thị Vải
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	64
	Hồ Bà Hào
	Thủy lợi
	Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	9,05
	-
	Sông Bà Hào
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	65
	Hồ Sông Mây
	Thủy lợi
	Trảng Bom, Đồng Nai
	13,75
	-
	Suối Mây
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	III
	Tiểu vùng sông Sài Gòn - thượng Vàm Cỏ
	
	
	
	
	
	

	66
	Nhà máy thủy điện Minh Tân
	Thủy điện
	 Dầu Tiếng, Bình Dương
	 -
	 5
	 Hồ Phước Hòa
	(1) Phát điện

	67
	Hồ Dầu Tiếng
	Thủy lợi
	Dương Minh Châu, Tây Ninh
	 1.580,00
	 -
	 Sông Sài Gòn
	 (1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	68
	Hồ Tha La
	Thủy lợi
	Tân Châu, Tây Ninh
	26,80
	-
	Sông Tha La
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	IV
	Tiểu vùng sông Bé
	
	
	
	
	
	

	69
	Hồ Đá Bàn
	Thủy lợi
	Bắc Tân Uyên, Bình Dương
	6,80
	-
	Suối Đá Bàn
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	70
	Hồ Đắk U
	Thủy điện
	Bù Gia Mập, Bình Phước
	0,6
	2,4
	Sông Đắk U
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	71
	 Hồ Số 3
	Thủy lợi
	 Lộc Ninh, Bình Phước
	 11,28
	 -
	Phụ lưu sông Đắk Bon Bing
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	72
	Hồ Bù Cà Mau
	Thủy điện
	Bù Gia Mập, Bình Phước
	0,075
	4
	Sông Tà Niên
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	73
	Hồ M26
	Thủy lợi
	Bù Đốp, Bình Phước
	208,00
	-
	Sông Bé
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	74
	Hồ Đắk Glun
	Thủy điện
	Bù Gia Mập, Bình Phước
	27,7
	18
	Sông Bé
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	75
	Hồ Đắk Glun 2
	Thủy điện
	Bù Gia Mập, Bình Phước
	3,076
	10
	Sông Bé
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	76
	Hồ Thác Mơ (gồm: Nhà máy thủy điện Thác Mơ và Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng)
	Thủy điện
	 Phước Long, Bình Phước
	 1.360,00
	 225
	 Sông Bé
	 (1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	7
	Hồ Cần Đơn
	Thủy điện
	Bù Đốp, Bình Phước
	165,50
	72
	Sông Bé
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	78
	Hồ Srok Phu Miêng
	Thủy điện
	Hớn Quản, Bình Phước
	99,30
	51
	Sông Bé
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	79
	Hồ Phước Hòa
	Thủy lợi
	Phú Giáo, Bình Dương
	21,00
	12,5
	Sông Bé
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	80
	Hồ Tà Mai
	Thủy lợi
	Hớn Quản, Bình Phước
	5,81
	-
	Suối Tà Mai
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	81
	Hồ Suối Giai
	Thủy lợi
	Đồng Phú, Bình Phước
	21,30
	-
	Suối Giai
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	82
	Hồ Đồng Xoài
	Thủy lợi
	Đồng Phú, Bình Phước
	9,66
	-
	Suối Nùng
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	83
	Hồ Sa Cát 2
	Thủy lợi
	Hớn Quản, Bình Phước
	3,73
	-
	Suối Nghiên
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	84
	Hồ Suối Triết
	Thủy lợi
	Đồng Phú, Bình Phước
	21,30
	-
	Suối Triết
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	85
	Hồ Đắk G'lun 3
	Thủy điện
	Tuy Đức, Đắk Nông
	-
	7,1
	Suối Đắk G'lun
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	86
	Hồ Quảng Tín
	Thủy điện
	Đắk R’Lấp, Đắk Nông
	0,909
	5
	Sông Đắk R'Lấp
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	87
	Hồ Đắk Buk Sor 1
	Thủy điện
	Đắk Song, Đắk Nông
	-
	3
	Suối Đắk Buk Sor 1
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	V
	Tiểu vùng sông La Ngà
	
	
	
	
	
	

	88
	Hồ Hàm Thuận
	Thủy điện
	Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
	695,00
	300
	Sông La Ngà
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	89
	Đập dâng Tà Pao
	Thủy lợi
	Tánh Linh, Bình Thuận
	2,33
	-
	Sông La Ngà
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	90
	Hồ Đaguyri
	Thủy lợi
	Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
	4,94
	-
	Sông Đa Ri
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	91
	Hồ Đa Mi
	Thủy điện
	Tánh Linh, Bình Thuận
	140,80
	175
	Sông Đa Mi
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	92
	Hồ Biển Lạc
	Thủy lợi
	Tánh Linh, Bình Thuận
	17,71
	-
	Suối Lăng Quăng
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	93
	Hồ Đan Sách 2
	Thủy điện
	Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
	0,254
	4,5
	Suối Tỵ
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	94
	Hồ Đan Sách
	Thủy điện
	Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
	0,208
	6
	Sông Đan Sách
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	95
	Hồ Măng Tố
	Thủy lợi
	Tánh Linh, Bình Thuận
	5,5
	-
	Suối Đá
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	96
	Hồ Cai Bảng
	Thủy lợi
	Bảo Lâm, Lâm Đồng
	17,21
	-
	Sông La Ngà
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	97
	Hồ Đại Nga
	Thủy điện
	Bảo Lộc, Lâm Đồng
	0,458
	10
	Sông La Ngà
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	98
	Hồ Đại Bình
	Thủy điện
	Bảo Lâm, Lâm Đồng
	4,88
	15
	Sông La Ngà
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	99
	Hồ Bảo Lộc
	Thủy điện
	Bảo Lâm, Lâm Đồng
	3,31
	24,5
	Sông La Ngà
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	100
	Hồ Đắk Lông Thượng
	Thủy lợi
	Bảo Lâm, Lâm Đồng
	11,66
	-
	Sông Da Nos
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	101
	Hồ Tân Lộc
	Thủy điện
	Bảo Lâm, Lâm Đồng
	0,62
	12,4
	Suối Đa Riam
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	102
	Hồ Đa Trou Kea
	Thủy điện
	Di Linh, Lâm Đồng
	0,077
	4,5
	Suối Đa Riam
	(1) Phát điện; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	VI
	Tiểu vùng phụ cận ven biển
	
	
	
	
	
	

	103
	Hồ Sông Ray
	Thủy lợi
	Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
	215,36
	-
	Sông Ray
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	104
	Hồ Đá Đen
	Thủy lợi
	Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
	33,40
	-
	Sông Dinh
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	105
	Hồ Trà Tân
	Thủy lợi
	Đức Linh, Bình Thuận
	3,60
	-
	Suối Gia Huỳnh
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	106
	Hồ Sông Cái
	Thủy lợi
	Bác Ái, Ninh Thuận
	219,8
	-
	Sông Cái Phan Rang
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	107
	Hồ Bà Râu
	Thủy lợi
	Thuận Bắc, Ninh Thuận
	4,4
	-
	Suối Bà Râu
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	108
	Hồ Trà Co
	Thủy lợi
	Bác Ái, Ninh Thuận
	8,76
	-
	Suối Trà Co
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy

	109
	Hồ Cho Mo
	Thủy lợi
	Ninh Sơn, Ninh Thuận
	8,11
	-
	Suối Cho Mo
	(1) Nông nghiệp; (2) Tham gia điều tiết dòng chảy


2. Công trình hồ chứa, đập dâng quy hoạch
	TT
	Tên công trình
	Loại hình công trình
	Vị trí (tỉnh)
	Dung tích toàn bộ
(triệu m3)
	Công suất
(MW)
	Mục đích khai thác chính

	1
	Hồ Ta Hoét
	Thủy lợi
	Lâm Đồng
	14
	-
	Nông nghiệp

	2
	Hồ Tân Thượng
	Thủy điện
	Lâm Đồng
	(*)
	22
	Phát điện

	3
	Hồ Thác Trời
	Thủy điện
	Đồng Nai
	(*)
	16
	Phát điện

	4
	Hồ Thanh Sơn
	Thủy điện
	Đồng Nai
	(*)
	40
	Phát điện

	5
	Hồ Phú Tân 1
	Thủy điện
	Đồng Nai
	(*)
	28
	Phát điện

	6
	Hồ Cây Chanh
	Thủy lợi
	Bình Dương
	10
	-
	Nông nghiệp

	7
	Hồ Đồng Tâm 2
	Thủy lợi
	Bình Phước
	5,2
	-
	Nông nghiệp

	8
	Hồ Khơ Lây
	Thủy lợi
	Bình Phước
	4,17
	-
	Nông nghiệp

	9
	Hồ Lộc Quang
	Thủy lợi
	Bình Phước
	5,826
	-
	Nông nghiệp

	10
	Hồ Mlu 2
	Thủy lợi
	Bình Phước
	3,27
	-
	Nông nghiệp

	11
	Hồ Số 2
	Thủy lợi
	Bình Phước
	3,11
	-
	Nông nghiệp

	12
	Hồ Đức Thành
	Thủy điện
	Bình Phước
	(*)
	40
	Phát điện

	13
	Hồ La Ngà 3 (**)
	Thủy lợi
	Bình Thuận
	400
	-
	Nông nghiệp

	14
	Hồ La Ngâu
	Thủy điện
	Bình Thuận
	(*)
	46
	Phát điện

	15
	Hồ Ka Pét
	Thủy lợi
	Bình Thuận
	51
	-
	Nông nghiệp

	16
	Hồ Tân Lê
	Thủy lợi
	Bình Thuận
	10
	-
	Nông nghiệp

	17
	Hồ Cà Tót
	Thủy lợi
	Bình Thuận
	47
	-
	Nông nghiệp

	18
	Hồ Sông Tom
	Thủy lợi
	Bình Thuận
	12
	-
	Nông nghiệp

	19
	Hồ Thác Ba
	Thủy điện
	Bình Thuận
	(*)
	18
	Phát điện

	20
	Hồ Đức Hạnh
	Thủy điện
	Bình Thuận
	(*)
	22
	Phát điện

	21
	Hồ Sông Ray 2
	Thủy lợi
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	65
	-
	Nông nghiệp


(*) Chưa có thông tin về dung tích hồ.

(**) Chỉ được triển khai khi đánh giá kỹ lưỡng việc chuyển nước lưu vực theo quy định của Luật Tài nguyên nước và giải quyết vấn đề chồng lấn giữa Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trước khi phê duyệt dự án.

3. Công trình khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất hiện có
	TT
	Tên công trình
	Vị trí (huyện, tỉnh)
	Nguồn nước khai thác
	Lưu lượng khai thác (m3/ngày)

	I
	Tiểu vùng thượng lưu sông Đồng Nai
	
	
	

	
	Nhà máy nước Đức Trọng
	Đức Trọng, Lâm Đồng
	Nước dưới đất
	4.550

	II
	Tiểu vùng hạ lưu sông Đồng Nai
	
	
	

	1
	Các trạm cấp nước của xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn
	Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
	Nước dưới đất
	75.000

	2
	Trạm cấp nước Đại Phước
	Nhơn Trạch, Đồng Nai
	Nước dưới đất
	5.380

	3
	Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
	Nhơn Trạch, Đồng Nai
	Nước dưới đất
	33.500

	4
	Công ty CP cấp nước Phú Mỹ
	Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
	Nước dưới đất
	18.400

	5
	Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO
	Nhơn Trạch, Đồng Nai
	Nước dưới đất
	11.500

	6
	Chi nhánh Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh
	Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
	Nước dưới đất
	8.000

	7
	Nhà máy nước Bình Hưng
	Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
	Nước dưới đất
	15.000

	8
	Xí nghiệp cấp nước Dĩ An
	Thuận An, Bình Dương
	Sông Đồng Nai
	190.000

	9
	Chi nhánh cấp nước Khu Liên Hợp
	Tân Hiệp, Bình Dương
	Sông Đồng Nai
	140.000

	10
	Nhà máy nước Thiện Tân
	Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	Sông Đồng Nai
	200.000

	11
	Nhà máy nước Nhơn Trạch
	Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	Sông Đồng Nai
	100.000

	12
	Nhà máy nước Ajinomoto Việt Nam
	Biên Hòa, Đồng Nai
	Sông Đồng Nai
	76.800

	13
	Nhà máy xử lý nước thuộc Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa
	Nhơn Trạch, Đồng Nai
	Sông Đồng Môn
	60.000

	14
	Nhà máy xử lý nước hồ Cầu Mới thuộc Công ty CP cấp nước hồ Cầu Mới
	Long Thành, Đồng Nai
	Hồ Cầu Mới
	90.000

	15
	Nhà máy nước Thủ Đức
	Biên Hòa, Đồng Nai
	Sông Đồng Nai
	315.000

	16
	Nhà máy nước B.O.O Thủ Đức
	Biên Hòa, Đồng Nai
	Sông Đồng Nai
	315.000

	17
	Nhà máy sản xuất bột ngọt Vedan
	Long Thành, Đồng Nai
	Sông Thị Vải
	200.000

	18
	Nhà máy Điện chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 1
	Nhơn Trạch, Đồng Nai
	Sông Đồng Tranh
	1.036.800

	19
	Nhà máy Điện chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2
	Nhơn Trạch, Đồng Nai
	Sông Đồng Tranh
	1.416.960

	20
	Trạm bơm Tân Ba
	Tân Uyên, Bình Dương
	Sông Đồng Nai
	200.000

	21
	Nhà máy nước Tân Hiệp
	Tân Uyên, Bình Dương
	Sông Đồng Nai
	219.500

	22
	Nhà máy nhiệt điện BOT Phú Mỹ 2.2
	Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
	Rạch Mương
	1.857.600

	23
	Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 2.1 Mở rộng
	Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
	Rạch Mương
	970.000

	24
	Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 2.1
	Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
	Rạch Mương
	970.000

	25
	Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 4
	Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
	Rạch Mương
	970.000

	26
	Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 1
	Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
	Rạch Mương
	2.005.000

	27
	Nhà máy điện Phú Mỹ 3
	Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
	Suối Sao
	1.512.000

	28
	Nhà máy đạm Phú Mỹ
	Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
	Suối Sao
	98.400

	III
	Tiểu vùng sông Sài Gòn - thượng Vàm Cỏ
	
	
	

	1
	Công ty CP Dệt May Bình An
	Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
	Nước dưới đất
	3.060

	2
	Nhà máy nước Gò Vấp
	Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
	Nước dưới đất
	10.000

	3
	Nhà máy nước Bình Trị Đông
	Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
	Nước dưới đất
	8.000

	4
	Khu kinh tế Cửa khẩu Hoa Lư giai đoạn I
	Lộc Ninh, Bình Phước
	Nước dưới đất
	38.000

	5
	Công ty CP phát triển hạ tầng và Khu công nghiệp Tây Ninh
	Trảng Bàng, Tây Ninh
	Nước dưới đất
	7.000

	6
	Công ty TNHH Sepzon Linh Trung VN
	Trảng Bàng, Tây Ninh
	Nước dưới đất
	10.000

	7
	Công ty CP dệt Trần Hiệp Thành
	Trảng Bàng, Tây Ninh
	Nước dưới đất
	8.750

	8
	Ban Quản lý dự án phát triển đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kong tỉnh Tây Ninh
	Bến Cầu, Tây Ninh
	Nước dưới đất
	7.000

	9
	Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung (VN)
	Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
	Nước dưới đất
	10.000

	10
	Công ty CP phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc
	Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
	Nước dưới đất
	3.000

	11
	Công ty TNHH MTV khu công nghiệp Vĩnh Lộc
	Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
	Nước dưới đất
	6.500

	12
	Công ty TNHH nhà máy bia Heineken VN
	Q. 12, TP. Hồ Chí Minh
	Nước dưới đất
	5.500

	13
	Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico VN
	Q. 12, TP. Hồ Chí Minh
	Nước dưới đất
	5.000

	14
	Công ty CP dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công
	Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
	Nước dưới đất
	4.500

	15
	Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh
	Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
	Nước dưới đất
	3.000

	16
	Khu chế xuất Linh Trung 2
	Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
	Nước dưới đất
	5.980

	17
	Công ty TNHH Đầu tư - xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Tân Thới
	Q. 12, TP. Hồ Chí Minh
	Nước dưới đất
	4.000

	18
	Nhà máy nước Tân Phú
	Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
	Nước dưới đất
	33.000

	19
	Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Nhật Nam
	Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
	Nước dưới đất
	3.000

	20
	Trạm bơm Hòa Phú
	Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
	Sông Sài Gòn
	630.000

	21
	Trạm cấp nước Sài Gòn (Nhà máy nước Kênh Đông I)
	Củ Chi, TP..Hồ Chí Minh
	Hồ Dầu Tiếng
	150.000

	22
	Trạm cấp nước Củ Chi (Nhà máy nước Kênh Đông I)
	Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
	Hồ Dầu Tiếng
	50.000

	23
	Nhà máy nhiệt điện Thủ Đức
	Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
	Sông Sài Gòn
	234.029

	IV
	Tiểu vùng sông La Ngà
	
	
	

	1
	Nhà máy nước Bảo Lộc
	Bảo Lộc, Lâm Đồng
	Nước dưới đất
	4.220

	2
	Nhà máy nước Di Linh
	Di Linh, Lâm Đồng
	Nước dưới đất
	5.450

	3
	Công ty CP cấp nước Long Khánh
	Long Khánh, Đồng Nai
	Nước dưới đất
	7.000

	V
	Tiểu vùng phụ cận ven biển
	
	
	

	1
	Nhà máy nước hồ Đá Đen
	Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
	Hồ Đá Đen
	120.000


1 Dung tích trữ để điều hòa, phân phối được tính từ mực nước chết đến mực nước đầu mùa cạn của hồ quy định tại Phụ lục III kèm theo Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.





